자율실험실 국내외 대표 사례 참고자료

(과기AI정책센터, ’26.8.31.(월))

검토의견 반영 수정본(v3.5, ’26.9.2.)

【 표기 안내 】 · 파란색 : 검토의견에 따라 수정·보강한 내용 · [확인] : 공개자료로 확인되지 않아 소관 기관·기업 확인이 필요한 사항(원문 수치를 유지하되 표시) · 최종본 확정 시 위 표기를 제거하면 그대로 사용 가능

Ⅰ. 작성 방향

ㅇ (목적) 자율실험실 확산 전략 수립에 앞서 국내외 자율실험실 현황 및 국가별 추진 특징 파악을 위한 대표 사례 조사

ㅇ (구성) 폐루프* 자율실험실 운영 사례를 중심으로 관련 장비·시스템 개발, 공동활용, 기관 간 연계 인프라 현황 등 사항으로 구성

* (폐루프, Closed-loop) AI가 실험 결과를 분석해 다음 실험조건을 자동으로 선정·반영하고, 목표 달성까지 이를 반복하는 순환형 실험 방식

※ ’26.9월까지 공개된 기관·기업 자료, 논문, 언론보도를 기반으로 정량 성과 중심으로 정리

※ 사례별 근거 수준은 ▲논문(동료심사) ▲프리프린트 ▲기관 보도자료·기업 발표로 구분하여 표기

ㅇ (국내) 대학·출연연·기업에서 구축 완료·운영 중인 자율실험실 및 구축·계획 단계 및 자동화 실험실의 자율화 추진 사례 별도 작성

ㅇ (국외) 미국·캐나다·유럽·일본·중국 등 주요국 대표 사례 제시, 공동활용 및 기관·실험실 간 연계 등 국가별 특징 추가

ㅇ (추가) 자율실험실 표준·소프트웨어 동향(Ⅳ), 국가별 추진 특징 비교(Ⅴ), 시사점(Ⅵ)을 신설

Ⅱ. 국내 사례

□ 정부 추진 현황

ㅇ (사업) 「AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실 구축」 사업 신규 착수(’26~’28, 총 495억원/ ’26년 135억원), 착수보고회 개최(’26.6.12., 가톨릭대 서울성모병원 옴니버스파크)

- 범용 1곳·특화 5곳 등 총 6곳의 자율실험실을 구축, K-문샷 프로젝트의 신약개발 가속화 임무를 뒷받침하는 기반 사업

| 구분 | 기관 | 연구주제 |
| --- | --- | --- |
| 범용 | 가톨릭대 | K-CELL 범용 자율실험실 플랫폼(줄기세포 배양 등 공정 자동화·표준화, ’28년까지 연구공정 자동화율 70% 목표) |
| 특화 | DGIST | 액체생검 |
| 특화 | KAIST | 감염병 |
| 특화 | 고려대 | 유전자 전달체 |
| 특화 | POSTECH | 효소공학 |
| 특화 | UNIST | 오가노이드 기반 약물효능평가 |

ㅇ (협의체) 「자율실험실 산·학·연 협의체」 출범(’26.8.11., 과기정통부·한국기초과학지원연구원)

- 기술개발–인프라 공동활용–데이터 축적–표준·인터페이스 정립–실증·확산 전 주기를 아우르는 산·학·연·관 협력 플랫폼으로 운영

- 산·학·연 80개 기관·기업이 참여하며, 위원장은 정유성 서울대 교수, 국가과학기술연구회(NST) 산하 국가과학AI연구센터(NAIS)와 한국기초과학지원연구원(KBSI)이 공동 간사를 수행

- 핵심 임무는 ①자율실험실 기술·플랫폼·표준 정립, ②레퍼런스 자율실험실 구축 등 연구·운영체계 마련, ③수요기업 실증 및 민간 확산

※ 장비·AI 기업 전시, 수요기업–연구자–장비기업 간 1:1 매칭 상담 병행

ㅇ (기초연구) 이화여대 멀티스케일 물질 및 시스템 연구소(IMMS), 국가연구소사업(NRL 2.0) 선정(’25)으로 향후 10년간 자율실험실 공정시스템·AI 기반 소재 설계·시스템 자율화 기술개발 추진

- 소장은 문회리 교수, 10년간 총 1,000억원 규모(연 100억원 내외)의 블록펀딩 [확인]

- 후보물질 탐색–합성–분석–성능평가–응용설계 전주기를 자동화하는 에이전틱 AI를 개발하고, 내·외부 연구자가 함께 활용하는 개방형 플랫폼으로 확장(’35년까지 3단계 로드맵)

□ 자율실험실(구축 완료·운영 중)

| 기관 | 자율화 수준 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| KIST–고려대학교 | 폐루프 | 금속 나노입자 합성 및 광학특성 측정. 베이지안 최적화에 조기중단(early stopping)을 접목해 단순 자동화 대비 소재 탐색 효율 500배 이상 향상, 안전사고 예방용 시각 기반 AI 기술(DenseSSD, 투명용기 검출정확도 95%↑) 개발·탑재(’24.4., 논문) 이후 태양전지 활성층용 은 나노입자를 약 200회 실험으로 자율 도출하는 등 소재군 확대(’26) [확인] |
| 한국재료연구원(KIMS) 오토노머스 랩 | 폐루프 | 소재·합금 개발 분야로, 로봇팔이 아크멜팅·열처리(튜브퍼니스)·XRD 분석을 전주기 자동 연계(’25.6., 보도자료) 1일 100~200개 물성 데이터 측정이 가능 [확인] 향후 디지털트윈 실험실 구축, 멀티모달 AI 모델 연동, 대규모 소재 데이터 공개를 추진 |
| 한국화학연구원(KRICT) 디지털화학연구센터 | 폐루프 | 태양전지, 화학 촉매 등 화학소재 자율 합성 실험실 플랫폼 개발 및 고도화 연구를 수행 및 반도체 소재 합성·소자 제작 SDL, 촉매 SDL을 구축·운영 ※ 구축·운영 개시 시점 및 정량 성과 [확인] |
| 한국기계연구원(KIMM) | 자동화 (자율화 추진) | 자율실험실 장비, 범용 자율실험실 플랫폼·로봇 통합 기술 개발 연구·로봇 연계, AI 최적화와 무인 운영 기술을 개발 중 ※ 사업 착수 시점·과제명 [확인] |
| 포항가속기연구소 PLS-II 9A 빔라인 | 부분 폐루프 (측정 자율조정) | 측정 결과에 따라 노출시간·X선 세기·정렬을 자동 조정, 7일간 14,400회 연속 시료 교환 내구성 검증, 하루 최대 2,000개 시료 자동교환·측정 가능 [확인] |
| KAIST–포스코홀딩스 | 폐루프 | 이차전지 양극 소재 조성·합성조건 탐색(’25.8., 보도자료). 24시간 운영·500회 실험을 가정할 시 93% 탐색시간 단축(84일→6일) 추정 포스코홀딩스 미래기술연구원은 ’26년 이후 고도화 버전을 자체 연구소 실험실에 적용해 차세대 이차전지 소재 개발에 활용 예정 |
| UNIST IBS 알고리즘·로봇합성연구단 | 폐루프 | 화학반응 및 촉매 발견 연구 분야로, 하루 약 1,000회 화학실험이 가능한 자체 제작 AI·로봇 플랫폼을 활용 복잡한 화학반응 네트워크를 정밀 지도화하고, 동일 물질도 반응조건에 따라 전혀 다른 생성물로 전환됨을 규명하며 미지의 생성물을 발견(Nature, ’25.9., 논문) |
| 한국제약바이오협회 AI신약연구원 | 자동화 (교육·실증 거점) | 자율실험실 개소(’25.10.), 언론 공개 및 본격 가동(’26.6.) [확인] AI 신약개발 인재 양성 거점 및 기업과의 신약개발 협력 목적으로 활용 예정 국내 최초 SDL 실습교육장을 기반으로 자율실험 전문교육 과정을 운영(’26) |
| 나노포지에이아이 | – | AI 기반 소재 탐색 전문기업. 배터리 양극재 등 소재 합성 서비스를 제공, 에코프로비엠과 차세대 배터리 소재 PoC 시행 중(’26) [확인] |
| 오믹스에이아이 | 자동화 | 단백체 분석 중심 자율실험실 구축·가동(’26.7.), 검체 입고 및 분석, 데이터 해석까지 전 과정을 자동화하여 관련 서비스 제공 중 [확인] ’26년 온코크로스의 전략적 투자 유치 및 단백체 분석 용역 계약 체결 |

※ (자율화 수준) 1쪽 폐루프 정의에 따라 ▲폐루프(합성–분석–조건선정 순환) ▲부분 폐루프(일부 공정만 자율조정) ▲자동화(자율화 추진 단계)로 구분한 잠정 분류

※ (장비·기술개발) 에이블랩스(리퀴드핸들러), 파크시스템스(자동화계측장비), HB솔루션(정밀측정·공정자동화), 로봇앤드디자인(로봇·자동화) 등 기업이 자율실험실 구축에 필요한 장비 개발·공급 중

□ 자율실험실 구축 추진 중

| 기관 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 한국에너지기술연구원 청정연료연구실 | 촉매 분야 전 과정 무인 자동화연구실(국내 최초)로, 로봇 2대의 역할 분리(시료 식별·장착·분석 / 배치·회수·폐기·소모품 교체)를 통해 장시간 연속 운전 수작업 대비 속도 45배 향상·결과 변동성 32% 감소(숙련 연구원 기준 약 32일 소요 실험을 약 17시간에 수행). AI 접목·고도화하여 자율화 추진 중(’25~’26) |
| 이화여대 IMMS OA-SDL | 산·학·연 공동활용을 위한 오픈 액세스형 자율실험실 구축 중(’26.8.~), 외부 연구자도 클라우드 원격제어로 접속해 실험 가능 |
| LG화학 분석연구소 | 양극재 원료 분석의 전 과정을 자동화해 24시간 운영, AI 기반 데이터 해석을 연계해 자율실험실로 고도화 진행 중 ※ 착수 시점 [확인] |
| 에코프로 | 데이터 표준화·파일럿 수행(’26), 전사 AI 정착 목표 아래 SDL 구축 추진. 개발–양산 리드타임 50% 단축 예상(’28 예정) |
| JW중외제약 | 자사의 AI 통합 플랫폼과 자동화시스템을 연계하여 자율실험실 구축·고도화 추진. 보건복지부 AI 신약개발 지원사업 선정(’26) |

Ⅲ. 국외 사례

□ 미국

ㅇ 국립연구소가 대형 플랫폼을 구축, 대학은 개별 특화 플랫폼 구축, 민간 자본의 투자가 함께 진행됨

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 아르곤 국립연구소 Polybot | 전자 고분자 박막 | 약 100만 개 조합의 7차원 공정 공간에서 AI가 전자고분자 박막의 조성·공정·전기 성능을 폐루프로 최적화해 스케일업 제조 조건 도출(Nature Communications, ’25.2., 논문) 제형–공정–후처리–전도도 측정의 전 루프를 시료당 약 15분에 처리(1일 약 100개 시료), 고분자 역설계·자동합성으로 확대(’26.3.) |
| 로렌스버클리 국립연구소 A-Lab | 무기 고체 | 무기 고체의 배합–열처리–XRD 분석–후속 합성조건 결정 자동화를 17일간 연속 운전, 목표 물질 58종 중 41종을 “신규(novel) 화합물”로 합성했다고 발표(Nature, ’23.11., 논문) 이후 신규성 및 구조 동정에 대한 문제 제기로 저자 정정(Author Correction, ’26.1.)이 이루어져 ‘신규’ 표현이 철회되고 성공 건수도 57종 중 36종으로 조정 나트륨 이온전도체 후보를 자동 합성·분석해 신규 후보상 확인(’25) |
| 로렌스버클리 국립연구소 AutoBot | 금속 할라이드 페로브스카이트 박막 | 박막 합성–광학·이미지 분석–후속 조건 선정을 폐루프로 연계하고 5,000여 개 제조조건 중 1% 미만을 실험해 수주 내 고품질 박막 조건을 도출, 수작업 시 최대 1년 걸릴 탐색을 단축(’25) |
| 브룩헤이븐 국립연구소 NSLS-II | 방사광 X선 산란 측정 | NSLS-II 자율 빔라인의 X선 측정 폐루프에서 데이터 수집·분석·의사결정을 수행, 블록공중합체 신규 나노구조 발견(’23) 최근에는 외부 이용자와 함께 실험하고 AI-ready 데이터를 생산하는 AI Campaign Pilot 실험 프로그램으로 확대 중(’26) |
| 노스캐롤라이나 주립대 AlphaFlow | 미세유체 다단계 화학 | 반도체 나노결정·양자점 합성경로를 자율 탐색, 최대 40개 변수의 다단계 합성경로 발굴(Nature Communications, ’23, 논문), 동적 유동 실험으로 데이터 획득 효율 10배 향상(’25), 현재는 이종촉매 자율실험실로 연구 확대(’26) |
| Ginkgo Bioworks | 단백질 합성 | GPT-5와 클라우드랩을 연계, 무세포 단백질 합성조건을 최적화하여 6개월간 6차례 폐루프 실험(580개 플레이트)으로 약 3만 6천개 조건을 탐색 생산비 40% 절감, 시약비 57% 절감(g당 60→26달러), 역가(titer) 27% 향상(’26.2., 프리프린트) |

ㅇ 통합·분산인프라로 오크리지국립연구소(ORNL)의 INTERSECT*, DOE OPAL** 등이 장비·로봇·컴퓨팅 자원을 연계 추진 중

* 로봇·과학장비 등을 공통 개방형 아키텍처로 연계, AI 분석·실시간 피드백을 지원하는 연구소 단위 통합 인프라. 이후 여러 장비·실험실·시설이 함께 작동하는 대규모 폐루프로 확장 구상

** 아르곤·버클리·오크리지·퍼시픽노스웨스트 국립연구소의 AI·로봇 실험시설과 데이터를 연계해 단백질·미생물·식물 연구의 폐루프화를 추진

- PNNL은 환경분자과학연구소(EMSL)에 혐기성 미생물 표현형 분석 플랫폼(AMP2)을 구축, ’25.12. 커미셔닝 후 ’26.1.부터 가동

- 버클리·아르곤·브룩헤이븐·SLAC·오크리지가 참여하는 SYNAPS-I 등 Genesis Mission*** 연계 자율실험 과제가 병행 추진

*** (Genesis Mission) 미국이 국립연구소의 데이터·계산자원·실험시설을 연계해 AI 기반 과학연구를 국가 차원에서 가속하기 위해 추진 중인 이니셔티브

□ 캐나다

ㅇ Acceleration Consortium(AC)을 중심으로 대학 거점 구축 중이며 캐나다 국가연구위원회(NRC)가 자율실험실을 운영, 민간으로 기술 확산 중

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| Acceleration Consortium(AC) 토론토대 | 다분야 | 연방정부 CFREF*에서 2억 CAD를 지원받아 토론토대의 분야별 6개 자율실험실과 브리티시컬럼비아 대학교(UBC)의 스케일업·산업화 자율실험실 1개를 운영하고 AI·자동화 지원 연구 허브를 구축한 컨소시엄 자체 SDL을 이용자 시설(user facility)로 개방하고 회원기관을 통해 전 세계 30개 이상 SDL에 접근 * The Canada First Research Excellence Fund |
| (동) 토론토대 | 무기소재 | 무기소재 합성, CO₂ 포집·전환, 배터리, 광학, 전자공학 등의 소재 분야 연구 수행, 379회 실험을 통해 Ru계 수전해 촉매 7종을 발굴(’26) [확인] |
| (동) 토론토대 | 유기화학 | 의약품, 유기반도체, 발광소자 등에 활용되는 소재 연구 수행, 252개 유기 레이저 후보 중 51종을 선정·실험해 새로운 발광 소재 후보 발굴(’25~’26) |
| (동) 토론토대 | 의약화학 | 신약 개발용 저분자 단백질 결합체 분야 연구 수행, 정제 전 반응물을 직접 시험해 초기 신약 후보물질 탐색시간을 단축하는 방식으로 연구 중 |
| (동) 토론토대 | 고분자 | 고분자 합성·정제·특성 분석 분야 연구 수행, PFAS 대체 고분자, 약물전달 소재, 전자 고분자 폐기물 분해 연구를 추진 중 |
| (동) 토론토대 | 제형 | 소비재·의약품·식품·농업 분야의 액체·반고체·고체 제형 원료 배합·성능평가 연구 수행, 나노의약품 제형의 고성능 후보군을 도출(’25) |
| (동) 토론토대 | 인체조직 모사 | 오가노이드·신약 분야에서 약물반응 측정 연구 수행, 기존과 유사한 치료 효과를 유지하면서 총 투여량을 낮추는 항암제 순차투여 조건을 발굴(’25) |
| UBC | 스케일업· 사업화 | 분자·소재 합성법을 제조공정으로 확대하기 위한 합성·정제·코팅·전기화학 공정 최적화 연구 수행 |
| AC 주도 ACDC* 분산형 폐루프 실증 | 소재 | 여러 기관의 장비를 하나의 폐루프로 연결한 사례로 클라우드 AI가 서로 다른 지역의 5개 실험실의 합성·측정 실험을 조정해 유기 레이저 소재 21종 발굴(’24) * Asynchronous Cloud-based Delocalized Closed-loop ※ 美 DARPA 분자발견가속프로그램 지원 사례(초기 프로그램) |
| NRC 청정에너지 소재 혁신연구센터 | – | 배터리 소재 SDL 2기를 설치해 공정 최적화·스케일업을 지원하고 AC와 자율실험실 훈련시설을 조성 중이며 산·학·연 공동연구 거점 역할 수행(’24~) |
| Intrepid Labs | 의약 | 토론토대 AC에서 분사한 기업(’23)으로, AI·로봇 기반 폐루프를 활용한 의약품 제형 설계·최적화 서비스 제공 중 자율실험 플랫폼 ‘Valiant’로 최대 10억 종 제형 탐색이 가능하며, 기존 방식 대비 약 4분의 1회의 실험으로 고성능 제형을 발굴 1,100만 달러 투자를 유치하고, Quotient Sciences와 협력해 AI 설계 경구제형의 임상 1상 진입을 지원(’26) |

□ 유럽

ㅇ 분야별 폐루프 실증과 EU RAISE 등을 통한 공동활용 인프라 구축 및 생태계 조성, 데이터·시스템 상호운용 기반 마련 단계

| 국가 | 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영국 | 리버풀대 | 수소 발생 광촉매 | 이동형 로봇화학자 최초 사례로, 8일간 688회 실험, 초기 조건보다 수소 발생 활성이 6배 높은 광촉매 혼합물 발굴(Nature, ’20, 논문) 이후 이동형 로봇 다수가 합성 모듈–UPLC-MS–벤치탑 NMR을 연계하고, 분석 결과를 스스로 해석해 다음 단계 진행 여부를 즉시 결정하는 탐색·합성 시스템으로 확장(Nature, ’24.11., 논문) |
| 영국 | 애버리스트위스· 맨체스터· 케임브리지대 | 바이오·신약 | Robot Scientist Adam(’09)·Eve(’15)가 가설·실험을 폐루프로 반복하여 효모 유전자–효소 관계를 규명하고 말라리아 치료 후보물질을 발견. 폐루프 자율실험의 원형에 해당하는 초기 사례 |
| 독일 | 카를스루에공대 (KIT) | 효소· 바이오촉매 | 자동 분주·효소반응·활성측정과 베이지안 최적화를 폐루프로 연계해 5차원 반응조건을 자율 탐색, HRP–ABTS 실증에서 10회 반복 후 효소활성을 초기 대비 약 8.9배 향상(’25) |
| 스위스 | ETH Zurich· Swiss CAT+ | 촉매 | 6주간 촉매 144종을 평가, CO₂→메탄올 생성속도 12.6배 향상, 금속 비용·메탄 부산물을 각각 6.3분의 1, 3.2분의 1로 절감(’24) |
| 네덜 란드 | 암스테르담대 RoboChem | 유기합성· 광화학 | 광화학 반응기·자동 NMR·베이지안 최적화를 연계해 수율 개선, 주당 10~20개 분자 합성조건 최적화(Science, ’24, 논문) RoboChem Flex로 제작비 약 5,000달러 수준의 모듈형 장비 개발·실증을 완료하고 설계·제어 SW와 코드를 개방(’26.4.) |

ㅇ 독일 헬름홀츠울름연구소(배터리셀), 노르웨이 SINTEF(배터리제조), 덴마크공과대학교(소재·촉매) 등 자동화 실험실의 자율실험실 도입·구축 중

ㅇ EU 집행위가 AI 과학연구 자원 통합을 위한 가상연구소 RAISE(Resource for AI Science in Europe) 파일럿 출범(’25.11., 코펜하겐 European AI in Science Summit, Horizon Europe 1억 700만 유로)

- 5개 파일럿 토픽 중 「자동화 과학적 발견(Automated Scientific Discovery)」은 기존 실험실을 AI 기반 폐루프로 개조하고 다수 실험실을 연결하는 네트워크형 자율실험 구현을 목표로 제시(토픽코드 HORIZON-RAISE-2027-01-01, 공모 마감 ’27.2.2.)

※ 배정 규모는 자료별로 상이(원문 3,300만 유로 / 공개 워크프로그램상 과제당 약 1,000만 유로 × 3개 과제 = 약 3,000만 유로) [확인]

※ 산업계와의 파트너십을 통한 AI 모델 표준·벤치마크 정립도 과제에 포함되어 있으나, 현 단계에서 확정된 EU 공식 표준은 없음

※ 자율실험실 오케스트레이션 소프트웨어(ChemOS 2.0 등)는 Ⅳ장에 별도 정리

□ 일본

ㅇ 국립연구기관·대학을 중심으로 소재·바이오 분야 폐루프 실증 축적, 분석데이터 통합·표준화와 장비 연계를 병행

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 물질·재료연구 기구(NIMS) | 배터리 전해질 | 회차당 32개 총 384회 실험을 수행, 연속 무인 운전을 실증하고 오케스트레이션 SW인 NIMS-OS는 오픈소스로 공개(’23.7.) 이후 NIMO로 개편·확장하여 12종 AI 알고리즘 지원 및 실제 실험시스템 6종과의 연계·검증 사례를 공개(’26) 자동 로봇 전기화학 실험장치(NAREE)와 연계해 리튬금속 전극용 전해질 탐색을 실증 |
| 산업기술종합연구소 (AIST) AUTOkobo | 분야 공통 | 연구변혁(RX) 추진을 위한 AIST 내부 공동활용형 자율실험 생태계 이니셔티브(’23~)로, ①모듈 개발 및 대여·재사용(로봇팔·디스펜서 등 표준 인터페이스 모듈) ②워크숍 ③노하우·프로토콜 데이터베이스 공유 ④교육 기능을 지원 전체회의를 정례 개최 중(’26.1. 제16회) [확인] |
| 이화학연구소 (RIKEN) | iPSC 유래 망막색소상피 | 인간형 로봇(Maholo LabDroid)과 배치 베이지안 최적화를 결합, 약 2억 개 조합 중 111일간 143개 조건을 실험해 기존보다 색소화 점수 88% 향상(’22.6.) 이후 망막·뇌 오가노이드 자동배양과 임상연구용 로봇 세포처리시설 구축(iPSC 유래 망막색소상피세포가 이식용 임상 품질기준 충족)으로 응용을 확대(’25~’26) |
| NTT 기초연구소 | 산화물 반도체 박막 | 성막–광학평가–후속조건 선정을 폐루프로 연계해 β-Ga₂O₃ 성장 조건을 자율 최적화, 실험주기를 약 3배 단축하고 스퍼터링 방식으로 단결정 박막을 구현, 축적된 데이터에서 박막 품질을 높이는 공정 조건을 도출(’26) |
| 도쿄과학대·도쿄대 | 산화물 박막 | 로봇팔과 6개 장치를 연계하고 베이지안 최적화로 다음 합성 조건을 반복 선정. 반도체 산화물 박막 실증에서 수동 대비 처리량 10배 달성(’20) |
| 도쿄과학대·도쿄대·Rigaku dLab | 리튬이온 양극 박막 | 위 초기 박막 폐루프 실증 연구(’20)를 모듈형 디지털 실험실 dLab으로 확장, 리튬코발트산화물 박막 결정성을 최적화하고 MaiML* 표준 기반 데이터 저장·분석과 후속 실험 연계까지 구현(’25) * Matrix of Analytical Instrument data Markup Language, 일본산업규격(JIS K 0200)으로 지정된 측정·분석용 공통 데이터 표준 포맷 |
| 도쿄대·가나자와대· 규슈대·HORIBA FC-ROPES | 연료전지 촉매층 공정 | 촉매잉크 도포–열풍 건조–촉매막 평가와 베이지안 최적화를 연계, 약 500개 후보 중 24회 실험으로 촉매막의 2단 건조 조건을 도출, 실험속도·탐색효율을 각각 10배 이상 향상(’25) |

※ 도쿄공업대는 ’24.10. 도쿄의과치과대와 통합해 ‘도쿄과학대’로 개편되었으며, ’20년 연구의 책임자는 ’22년 도쿄대로 이동(위 2개 행 공통)

ㅇ 문부과학성은 DxMT(데이터 창출·활용형 머티리얼 연구개발) 사업 등을 통해 데이터 주도형 연구방식을 국가 차원에서 확산

※ (DxMT) 소재 연구 방식을 데이터·AI 중심으로 전환하려는 사업으로, 분야별 연구거점의 데이터 생성·수집·연계 및 AI 활용 연구를 확산하고 자율실험 기반을 조성하고자 함

□ 중국

ㅇ 대학 및 중국과학원이 분야별 자율실험실을 구축하고 민간기업의 자율실험 설비 상용화·서비스가 병행

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 중국과학원 선전선진기술 연구원(SIAT) | 페로브스카이트 나노결정 | 지식기반 자율 소재연구 플랫폼(MARS)으로 19개 AI 에이전트와 16개 전문 도구를 위계적으로 연계, 페로브스카이트 나노결정 소재 합성을 10회 이내에 최적화 수(水)안정성 복합소재의 ‘코어–셸–코로나’ 구조를 3.5시간 만에 설계·검증하고 개발속도를 약 60배 가속(’26.1.) |
| 중국과학원 선전선진기술 연구원(SIAT) | 합성생물학 | 3개 시설을 클라우드로 연결해 설계–제작–시험–학습 폐루프를 운영하고 원격 실험·공정 확대를 지원하는 공동활용형 대형 인프라로, 정식 가동(’24) 후 현재까지 100개 이상의 기관에 서비스를 제공 중 |
| 중국과학기술대 (USTC) | 촉매·화학 | 1세대 로봇화학자 ‘샤오라이’(’21)에서 출발, 로봇 AI 화학자가 376만여 개 후보 중 243회 실험으로 6주 만에 화성 운석 성분 기반 산소발생 촉매의 최적 조성 도출(’23, 논문) 이후 2세대 ‘샤오린’과 다중에이전트 로봇화학자 ChemAgents를 개발(’25~) 전국 19개 분산시설·80개 AI 실험 플랫폼으로 확대 [확인] |
| 홍콩이공대 (PolyU) | 페로브스카이트 태양전지 | 11개 로봇 박스와 101개 기능 모듈을 연결, 약 6만 편의 페로브스카이트 관련 논문을 학습한 레시피 언어모델(RLM)과 학습–생성–질의응답–미세조정–추론–평가–최적화의 7계층 AI 구조를 적용 페로브스카이트 태양전지 제작 실험을 50,764회 수행·평가하고 공정을 반복 개선해 최고 효율 27.0%, 인증 효율 26.5%를 달성(’26.4.) |
| 엑스탈파이 (XTalPI) | 신약·화학· 소재 등 | AI·양자물리 모델과 로봇 워크스테이션을 결합, 신약·화학·소재 분야 폐루프 실험 서비스를 제공하고 Lilly 등 글로벌 빅파마와의 공동개발 파트너십 체결 등 글로벌 시장 진출 중 |

ㅇ 중국과학원은 지능과학자 특별사업(’24~’30)을 통해 자율실험 인프라를 구축하고, 중국과기대 주도로 전국 대학·연구소·기업과 「지능과학자 생태계연맹*」을 구성(’23), 관련 기술의 공동개발 및 자율실험실 간 연계·표준화 추진

* ’26년 기준 전국 19개 분산형 시설, AI 기반 화학·소재 실험 플랫폼 80개를 연계하고 표준 보급 [확인]

ㅇ 베이징시 지원으로 「중관춘 이촹 지능형 실험실 혁신발전연맹」 설립, 장비·AI·표준·인증기관 등 100여 개 기관이 참여해 공통규격 제정, 중국산 장비 실증 및 상용화를 추진(’26~)

□ 기타 권역별 자율실험실 현황

ㅇ (중동) UAE·사우디 등은 미국 빅테크와 협력해 AI 인프라에 대규모 투자 중이나, 자율실험실은 대학 중심 기술개발 초기 단계

ㅇ (동남아·오세아니아) 싱가포르는 AI4S 사업을 통해 AI·도메인 융합연구·자율실험실 구축 추진, 호주는 공동활용 자율합성 플랫폼 구축

※ (싱가포르) AI4S에 1.2억 싱가포르달러 투자·8개 과제 착수(’26.6.16., 폐루프 소재실험 플랫폼 포함)

첨단제조·소재, 바이오메디컬·헬스, 에너지·기후, 디지털 신뢰, 항공·해양 5개 주제로, 싱가포르·영국·미국·일본·캐나다 5개국 최대 20개 연구팀을 지원

※ (호주) 호주연구위원회(ARC) 지원 NSW 공동 자율합성 플랫폼 구축 [확인]

ㅇ (기타) 글로벌 사우스*의 AI 연구 역량은 주로 인도 등 국가에 집중, 대부분 AI·자동화 연구기반 확충 중

* (글로벌 사우스, Global South) 경제적으로는 개발도상국 및 신흥국이면서 과거 제3세계 등으로 불리던 비서구권 국가의 총칭으로 선진국 위주의 글로벌 노스(Global North)에 대비되는 개념

- (인도) 장비 단위 폐루프 실증과 소재 SDL 구축 시작·개발 중

※ IIT Delhi AILA : 원자현미경의 측정조건을 결과에 따라 반복 조정하는 AI 에이전트 개발 / IIT Madras : 로봇과 AI를 결합한 박막 소재 합성·분석 SDL을 개발 중

Ⅳ. 자율실험실 표준·소프트웨어 동향

ㅇ 장비–AI–데이터를 연계하는 오케스트레이션 소프트웨어와 측정데이터 표준을 둘러싸고 사실상 표준(de facto standard) 경쟁이 진행 중이며, 대부분 오픈소스로 공개되어 선점 효과를 노림

| 구분 | 국가 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ChemOS 2.0 | 캐나다 | 토론토대 Aspuru-Guzik 그룹(AC)이 개발한 자율실험실 오케스트레이션 아키텍처. 실험실을 하나의 운영체제처럼 다루어 제일원리 계산–실험 오케스트레이션–통계 알고리즘을 결합해 폐루프 운영을 지원하며, 유기 레이저 분자 발굴 사례와 함께 발표(Matter, ’24, 논문). 오픈소스로 공개 |
| NIMS-OS / NIMO | 일본 | NIMS가 개발한 범용 자율실험 오케스트레이션 SW. NIMS-OS 오픈소스 공개(’23.7.) 후 NIMO로 개편해 12종 최적화 알고리즘과 이종 실험시스템(로봇·기존장비·수작업)을 연계(’26) |
| MaiML (JIS K 0200) | 일본 | 측정·분석용 공통 데이터 표준 포맷으로 일본산업규격에 지정. dLab 실증에서 표준 기반 데이터 저장·분석과 후속 실험 연계까지 구현(’25) → 데이터 포맷을 국가규격으로 제도화한 유일한 사례 |
| INTERSECT | 미국 | ORNL이 로봇·과학장비를 공통 개방형 아키텍처로 연계하고 AI 분석·실시간 피드백을 지원하는 연구소 단위 통합 인프라. 다수 장비·실험실·시설이 함께 작동하는 대규모 폐루프로 확장 구상 |
| RoboChem Flex | 네덜란드 | 제작비 약 5,000달러 수준의 모듈형 오픈소스 자율합성 장비. 설계·제어 SW와 코드를 개방해 장비 자체의 보급 확산을 도모(’26.4.) |
| EU RAISE | 유럽 | 산업계 파트너십을 통한 AI 모델 표준·벤치마크 정립을 파일럿 과제에 포함(다만 현 단계에서 확정된 EU 공식 표준은 없음) |
| 지능과학자 생태계연맹 ·중관춘 연맹 | 중국 | 자율실험실 간 연계·표준화를 추진하고, 장비·AI·표준·인증기관 등 100여 개 기관이 참여해 공통규격 제정 및 중국산 장비 실증·상용화를 추진(’26~) |

Ⅴ. 국가별 추진 특징 비교

| 구분 | 주도 주체 | 재원·주요 사업 | 공동활용 방식 | 표준화 접근 | 민간 확산 경로 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미국 | 국립연구소 | DOE 사업 | 국립연구소 간 분산 인프라 연계 (INTERSECT·OPAL) | 공통 개방형 아키텍처 | 빅테크 협업 클라우드랩 (Ginkgo) |
| 캐나다 | 대학 (토론토대 AC) | CFREF 2억 CAD | 자체 SDL을 이용자 시설로 개방, 전 세계 30개+ SDL 접근 | 오케스트레이션 SW 공개 (ChemOS 2.0) | 대학 분사기업 (Intrepid Labs) |
| 유럽 | EU 집행위· 개별 대학 | Horizon Europe (RAISE 1억700만 유로) | 가상연구소· 네트워크형 연결 | AI 모델 표준· 벤치마크 정립 과제화 | 오픈소스 장비 보급 (RoboChem Flex) |
| 일본 | 국립연구기관 | 문부과학성 DxMT | 내부 공동활용형 생태계(AUTOkobo) | 데이터 포맷의 국가규격화 (MaiML–JIS) | 장비기업 연계 (Rigaku·HORIBA) |
| 중국 | 대학· 중국과학원 | 중국과학원 지능과학자 특별사업 (’24~’30) | 클라우드 연결 대형 인프라(SIAT) | 연맹 기반 공통규격 제정 | 설비 상용화· 서비스(XTalPI) |
| 한국 | 정부·출연연·대학 | AI-네이티브 첨단바이오 (495억원, ’26~’28) | 협의체 출범(’26.8.), OA-SDL 구축 중 | 협의체의 표준· 인터페이스 정립 과제 추진 | 장비기업 공급, 기업 자체 SDL |

※ 한국은 개별 기관 단위 구축은 진전되었으나, 기관 간 연계·개방·표준 항목은 착수 단계에 해당

Ⅵ. 시사점

ㅇ (분산 폐루프 실증 부재) 국내 사례는 개별 기관 단위 구축이 중심으로, 캐나다 ACDC(5개 실험실 클라우드 연계), 미국 OPAL(4개 국립연구소 연계), 중국 SIAT(3개 시설 클라우드 연결)와 같은 기관 간 분산 폐루프 실증 사례가 없음

- 협의체(’26.8.) 출범을 계기로 다기관 연계 실증 과제를 조기에 설계할 필요

ㅇ (공동활용 개방) 캐나다 AC는 자체 SDL을 이용자 시설(user facility)로 개방하고 회원기관을 통해 전 세계 SDL 접근권을 제공. 국내는 이화여대 OA-SDL(’26.8.~)이 첫 오픈액세스 사례로, 개방형 운영모델의 성과 검증이 필요

ㅇ (표준 선점) 오케스트레이션 SW·데이터 포맷의 사실상 표준 경쟁이 진행 중이며, 특히 일본은 측정데이터 포맷을 국가규격(JIS K 0200)으로 제도화. 국내도 협의체의 표준·인터페이스 정립 과제를 조기 구체화할 필요

ㅇ (성과 검증체계) A-Lab 사례와 같이 자율실험 성과의 신규성·재현성을 둘러싼 사후 검증 논쟁이 발생하고 있어, 데이터·프로토콜 공개와 제3자 검증 체계 마련이 병행될 필요

ㅇ (장비 국산화) 중국이 연맹을 통해 자국산 장비 실증·상용화를 추진하는 것과 같이, 국내도 장비기업(에이블랩스·파크시스템스 등)과 연계한 실증·조달 경로를 병행 검토할 필요

[붙임] 주요 수정 내역

| 구분 | 항목 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 삭제 | 편집 메모 2건 | 2쪽 KIST–고려대 행의 “+ 이거 최근 결과도 있던데…”, 7쪽 유럽 말미의 “chemos 2.0 ←이거 확인필요” 삭제(후자는 Ⅳ장으로 이관·정리) |
| 수정 | A-Lab(4쪽) | 원 발표(58종 중 41종, ‘신규’ 표현)와 ’26.1. 저자 정정 경위(‘신규’ 철회, 57종 중 36종)를 병기. 확인되지 않은 ‘353회’는 삭제 |
| 수정 | Ginkgo(4쪽) | “시약비 효율 57% 개선” → “시약비 57% 절감(g당 60→26달러)”. 역가 27% 향상·580개 플레이트·프리프린트 단계 병기 |
| 수정 | UNIST IBS(2쪽) | 근거 없는 “페로브스카이트 촉매 탐색”, “신규 중간체·생성물 9종” 삭제, Nature(’25.9.) 성과로 대체 |
| 수정 | 리버풀대(7쪽) | 미완결 문장(“…확장(’24)하고”)을 ’24.11. Nature 성과 내용으로 완결 |
| 수정 | 표기 | MaiML 각주 ‘Languaged’→‘Language’, 연도 약물표기(‘26/`26)를 ’26으로 통일, 캐나다 AC 기관명 셀 조판 정상화, 도쿄과학대 통합 각주 1회로 정리 |
| 보강 | 연도 병기 | 국내 10개 기관에 성과 연도 부여(KIST–고려대 ’24.4., KIMS ’25.6., KAIST–포스코 ’25.8., UNIST IBS ’25.9. 등) |
| 보강 | 최신 성과 | Polybot·리버풀대·RIKEN·NIMS·SIAT·PolyU·Intrepid Labs·RoboChem·싱가포르 AI4S 등 ’25~’26년 후속 성과 반영 |
| 신설 | 자율화 수준 열 | 국내 표에 폐루프 / 부분 폐루프 / 자동화 구분 추가(포항가속기 등 자동화 단계 사례 구분) |
| 신설 | Ⅳ~Ⅵ장 | 표준·소프트웨어 동향, 국가별 추진 특징 비교, 시사점 신설 |
| 표시 | [확인] 본문 16개소 | 공개자료로 확인되지 않아 소관 기관·기업 확인이 필요한 수치·사실 — 이화여대 IMMS 예산규모, KIST 후속성과, KIMS 처리량, KRICT·KIMM 착수시점, 포항가속기 수치, 제약바이오협회 개소시점, 나노포지에이아이·오믹스에이아이, LG화학 착수시점, 토론토대 Ru 촉매 379회, EU RAISE 배정액, AIST 회차, 중국 시설 수(2개소), 호주 ARC |