「자율실험실 국내외 대표 사례 참고자료」(v3.4)

검토 · 보완 의견

검토기준일 : 2026. 9. 2.

Ⅰ. 검토 개요

ㅇ (대상) 「자율실험실 국내외 대표 사례 참고자료」(과기AI정책센터, ’26.8.31.) v3.4, 총 10쪽

ㅇ (관점) ① 틀린 표현·확인 필요 사항, ② ’24년 이전 또는 연도 미표기 성과의 최신화, ③ 그 밖의 수정·추가 필요 사항

ㅇ (방법) 기관 보도자료·학술지 게재본·언론보도 등 공개자료 대조(’26.9.2. 기준)

※ 본 검토는 공개자료 기반으로, 원 보고서 작성 시 활용한 비공개 자료 또는 기관 직접 확인 결과와 다를 수 있음. ‘확인 필요’로 분류한 항목은 오류로 단정한 것이 아니라 출처 명기·재확인을 권고하는 사항임.

□ 총평

- 본문에 편집 과정의 메모 2건이 그대로 남아 있어 즉시 삭제 필요(2쪽 KIST–고려대 행, 7쪽 유럽 말미)

- 국내 사례 표(2~3쪽)는 성과 연도가 대부분 누락되어 연도를 병기한 국외 사례와 형평이 맞지 않음 → 일괄 병기 권고

- A-Lab·Ginkgo 등 일부 국외 수치는 정정 이력·단위 정의를 함께 적어야 오해 소지가 없음

- ChemOS 2.0은 유럽이 아닌 캐나다(토론토대) 성과로, 기재 위치 조정 필요

- 확산전략 수립이라는 작성 목적을 고려할 때, 말미에 국가별 특징 비교와 표준·소프트웨어 동향 보강 권고

□ 검토의견 총괄

| 구분 | 건수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 수정 (오탈자·서식) | 8 | 편집 메모 노출 2건, 표 조판 깨짐, 미완결 문장, 오타, 연도 약물표기 혼용 |
| 사실확인 필요 | 10 | KIMS 처리량, UNIST IBS 연구주제, 포항가속기 수치, A-Lab 정정 경위, Ginkgo 지표 정의, EU RAISE 배정액, 중국 시설 수 등 |
| 최신화 (연도 보강) | 24 | 국내 사례 대부분 연도 미표기, 국외 ’20~’23 성과의 ’25~’26 후속 성과 반영 |
| 보완·추가 | 10 | 표준·소프트웨어 항목 신설, 근거수준·자율화수준 표기, 출처 각주, 국가별 비교표·시사점 신설 |

※ ‘건수’는 아래 [표 1]~[표 4]의 항목 수 기준

Ⅱ. 틀린 표현 및 즉시 수정 필요 사항

[표 1] 즉시 수정 필요(편집 잔여·오탈자·서식)

| 연번 | 위치 | 현행 | 검토의견 및 수정(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2쪽 국내 표 KIST–고려대 | “…안전사고 예방용 시각 기반 AI 기술(DenseSSD) 개발·탑재 + 이거 최근 결과도 있던데 추가 해도 될거같은데” | 편집 과정의 메모가 본문에 그대로 노출됨 → 즉시 삭제. (‘최근 결과’ 반영안은 [표 3] 연번 1 참조) |
| 2 | 7쪽 유럽 말미 | “chemos 2.0 ←이거 확인필요” | 편집 메모 노출 → 즉시 삭제. 확인 결과 ChemOS 2.0은 캐나다 토론토대 Aspuru-Guzik 그룹(Acceleration Consortium)이 개발한 자율실험실 오케스트레이션 소프트웨어로, 학술지 Matter(’24)에 유기 레이저 분자 발굴 사례와 함께 발표됨. → 유럽이 아닌 캐나다 항목, 또는 신설 ‘표준·소프트웨어’ 항목([표 4] 연번 1)으로 이동 기술 권고. |
| 3 | 6쪽 캐나다 표 | 기관명 셀이 “Acceleration Consortium (AC)” 아래 ‘토/론/토/대’로 세로 분리 표기 | 셀 폭 부족에 따른 조판 오류 → “Acceleration Consortium(AC)·토론토대”로 재조판(셀 병합 또는 열 너비 조정). |
| 4 | 7쪽 영국 리버풀대 | “…이후 탐색·합성 시스템으로 확장(’24)하고” | 문장이 ‘~하고’로 끝나 미완결 → 문장 종결 필요(수정문안은 Ⅴ장 참조). |
| 5 | 8쪽 MaiML 각주 | “Matrix of Analytical Instrument data Markup Languaged” | ‘Languaged’ → ‘Language’ 오타. 원 명칭 표기 및 JIS K 0200 규격번호 재확인 권고. |
| 6 | 8쪽 일본 표 | “도쿄과학대(舊 도쿄공업대)·도쿄대” 행과 “도쿄과학대·도쿄대·Rigaku dLab” 행이 연속 배치, 통합 연혁 각주가 앞 행에 부기 | 두 행의 기관명 표기를 통일하고, 도쿄공업대–도쿄의과치과대 통합(’24.10.) 각주는 표 하단에 1회만 배치. |
| 7 | 전체 | 연도 약물 표기 혼용 : ’26 / ‘26 / `26 (예: 1쪽 “`26.8.31.”, 4쪽 “(‘23 논문, ’26 정정)”, 6쪽 “(‘24~)”, 8쪽 “(‘20)”) | 여는 따옴표(‘)·백틱(`)을 닫는 따옴표(’)로 통일 필요(공문서 표기 관례상 ’26 형태). 본문에서 8개소 이상 확인됨. |
| 8 | 1쪽 작성 정보 | “(과기AI정책센터, `26.8.31.(월))” | 요일 표기는 정확(’26.8.31.은 월요일). 백틱(`)만 ’로 수정. |

[표 2] 사실관계 확인이 필요한 사항

| 연번 | 위치 | 현행 기술 | 검토의견 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2쪽 KIMS 오토노머스 랩 | “1일 100~200개 물성 데이터 측정이 가능” | 재료연 공식 발표(’25.6.)는 로봇팔–아크멜터–튜브퍼니스–XRD 전주기 연계와 “신소재 개발 기간을 수개월~수년에서 수 주로 단축” 취지로 설명하고 있으며, 1일 100~200개라는 처리량 수치는 공개자료에서 확인되지 않음 → 출처 확인 또는 표현 완화 권고. |
| 2 | 2쪽 UNIST IBS | “…페로브스카이트 촉매 탐색 연구, 신규 중간체·생성물 9종 발견” | 해당 연구단(IBS 알고리즘·로봇합성 연구단, 그쥐보프스키 단장)의 대표 성과는 Nature(’25.9.25.) 게재 「로봇을 이용한 화학 반응 초공간 및 네트워크 매핑」으로, 유기 화학반응 네트워크를 지도화하고 미지의 생성물을 발견한 연구임. ‘페로브스카이트 촉매 탐색’은 해당 연구단 성과와 연결되지 않아 타 사례와의 혼동 가능성이 높음. ‘9종’도 공개자료에서 확인되지 않음 → 삭제 또는 출처 확인 후 수정 권고. |
| 3 | 2쪽 포항가속기 연구소 | “7일간 14,400회 연속 시료 교환 내구성 검증, 하루 최대 2000개 시료 자동교환·측정” | 공개자료에서 확인되지 않아 소관 기관 확인 및 출처 명기 권고. 아울러 해당 사례는 측정조건 자동조정·시료 자동교환 중심으로, 합성–분석–조건선정을 순환하는 1쪽의 폐루프 정의와 자율화 수준이 다름 → 표 내 구분 표기 권고([표 4] 연번 3). |
| 4 | 3쪽 나노포지에이아이, 오믹스에이아이 | 자율실험실 구축·가동, 에코프로비엠 PoC 시행 등 | 두 기업의 자율실험실 관련 내용은 공개자료로 확인되지 않음(오믹스에이아이는 단백체 분석 서비스 기업으로, ’26년 온코크로스의 전략적 투자 및 분석 용역 계약 사실만 확인됨). → 기업 직접 확인 및 출처 명기 권고. |
| 5 | 4쪽 로렌스버클리 A-Lab | “17일간 353회 실험하여 목표 물질 57종 중 36종 합성 판정(‘23 논문, ’26 정정)” | ‘57종 중 36종’은 ’26년 저자 정정(Author Correction) 후 수치로 타당하나, 원 발표(Nature, ’23.11.)는 “58종 목표 중 41종의 신규(novel) 화합물 합성”이었고, 정정으로 ①‘신규(novel)’ 표현 철회(예측 플랫폼 기준의 신규였다는 취지) ②수치 하향이 이루어진 경위가 드러나지 않음. → 원 발표치와 정정 취지를 병기 권고(수정문안 Ⅴ장). 실험 횟수는 원 논문 기준 355회로 알려져 ‘353회’는 재확인 필요. |
| 6 | 4쪽 Ginkgo Bioworks | “생산비 40% 절감, 시약비 효율 57% 개선(’26)” | 발표(’26.2.5.) 내용은 ①단백질 생산비용 40% 절감 ②시약비 g당 60달러→26달러(57% 절감) ③역가(titer) 27% 향상임. ‘시약비 효율 57% 개선’ → ‘시약비 57% 절감’으로 수정. 아울러 6개월간 580개 플레이트 규모이며, 동료심사 전 프리프린트 단계임을 병기 권고. |
| 7 | 7쪽 EU RAISE | “5개 파일럿 토픽 중 「자동화 과학적 발견」에 3,300만 유로를 배정” | 공개된 Horizon Europe 워크프로그램상 해당 토픽(HORIZON-RAISE-2027-01-01)은 과제당 약 1,000만 유로 × 3개 과제로 안내(마감 ’27.2.2.)되어 총액 약 3,000만 유로 수준임. → 배정액 근거 재확인 권고. RAISE 파일럿 총 1억 700만 유로, ’25.11. 코펜하겐 European AI in Science Summit 출범은 확인됨. |
| 8 | 9쪽 중국 각주 | “’26년 기준 전국 19개 분산형 시설, AI 기반 화학·소재 실험 플랫폼 80개를 연계” | 공개자료로 확인되지 않음. 중국과기대(USTC)는 1세대 로봇화학자 ‘샤오라이’(’21) → 2세대 ‘샤오린’ → 다중에이전트 ChemAgents로 이어지는 계보가 확인되나, 시설·플랫폼 수치는 출처 명기 필요. |
| 9 | 8쪽 AIST AUTOkobo | “전체회의를 정례 개최 중(’26.1. 제16회)” | 회차·개최시점이 공개자료로 확인되지 않음 → 출처 명기 권고. |
| 10 | 10쪽 호주 | “호주연구위원회(ARC) 지원 NSW 공동 자율합성 플랫폼 구축” | 공개자료로 확인되지 않음 → 사업명·주관기관 등 구체 정보 확인 권고. |

Ⅲ. 연도 미표기 · ’24년 이전 성과의 최신화

국내 사례 표(2~3쪽)는 12개 기관 중 10개 기관의 성과 연도가 표기되지 않아, 연도를 일관되게 병기한 국외 사례와 형평이 맞지 않음. 아래 최신 확인 내용을 반영하여 연도를 일괄 병기할 것을 권고함.

[표 3-1] 국내 사례

| 연번 | 대상 | 현행 | 최신 확인 내용 및 반영(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIST–고려대학교 | 연도 표기 없음 | → ’24.4. 공개 성과 · KIST 계산과학연구센터 한상수·김동훈 박사팀 + 고려대 화공생명공학과 이관영 교수팀 공동 · 베이지안 최적화에 조기중단(early stopping)을 접목해 단순 자동화 대비 소재 탐색 효율 500배 이상 향상 · DenseSSD는 npj Computational Materials(’24.2.) 게재, 투명 용기 검출 정확도(mAP) 95% 이상, 코드 공개(GitHub) [최근 결과] ’26년 언론 공개 기준, 동 플랫폼이 태양전지 활성층용 은 나노입자를 자율 개발(사람이 약 1만 회 시행착오할 탐색을 약 200회 실험으로 도출) → 기관 확인 후 반영 권고 |
| 2 | 한국재료연구원 (KIMS) 오토노머스 랩 | 연도 표기 없음 | → ’25.6. 개발·공개 · 재료데이터·분석연구본부 개발. 로봇팔이 아크멜터 → 튜브퍼니스(열처리) → XRD로 시편을 이송·분석하는 전주기 자동화 · 향후 디지털트윈 실험실 구축, 멀티모달 AI 모델 연동, 대규모 소재 데이터 공개 계획 → 추진방향으로 추가 권고 |
| 3 | 한국화학연구원(KRICT) 디지털화학연구센터 | 연도 표기 없음 | 구축·운영 개시 시점 및 정량 성과가 공개자료로 확인되지 않음 → 기관 확인 후 연도·성과 보강 권고. |
| 4 | 한국기계연구원 (KIMM) | 연도 표기 없음 (“개발 중”) | 사업 착수 시점·과제명·목표 연도 보강 권고(현행은 진행 상태만 기술). |
| 5 | KAIST–포스코홀딩스 | 연도 표기 없음 | → ’25.8. 공개 · 84일→6일(93% 단축)은 24시간 운영·500회 실험 가정 시의 추정치임을 명확히 기술 · 포스코홀딩스 미래기술연구원이 ’26년 이후 고도화 버전을 자체 실험실에 적용해 차세대 이차전지 소재 개발에 활용 예정 → 후속계획으로 추가 |
| 6 | UNIST IBS 알고리즘·로봇합성 연구단 | 연도 표기 없음 | → Nature ’25.9.25. 게재 · 논문명 「Robot-assisted mapping of chemical reaction hyperspaces and networks」 · 하루 약 1,000회 실험이 가능한 자체 제작 AI·로봇 플랫폼으로 화학반응 네트워크를 정밀 지도화 · 동일 물질도 반응조건에 따라 전혀 다른 생성물로 전환됨을 규명하고 미지의 생성물을 발견 ※ ‘페로브스카이트 촉매 탐색’ 문구는 삭제 검토([표 2] 연번 2) |
| 7 | 한국에너지기술연구원 청정연료연구실 | 연도 표기 없음 | → 보도 연도(’25~’26) 명기 필요 · 박지찬 박사 연구진, 국내 최초 로봇 기반 무인 촉매평가 실험실 · 45배·변동성 32% 감소 외에 “숙련 연구원 기준 약 32일 소요 실험을 약 17시간에 수행”, “시간당 6회 무인 수행(기존 하루 3회 수준)” 병기 권고 · 로봇 2대 역할 분리(시료 식별·장착·분석 / 배치·회수·폐기·소모품 교체)로 장시간 연속 운전 |
| 8 | 이화여대 IMMS (NRL 2.0) | “선정(’25)으로 향후 10년간” | → 규모·체계 보강 권고 · 소장 문회리 교수, 10년간 총 1,000억원 규모(연 100억원 내외) 블록펀딩 ※ 규모는 기관 확인 권고 · 후보물질 탐색–합성–분석–성능평가–응용설계 전주기를 자동화하는 에이전틱 AI 개발, 내·외부 개방형 플랫폼으로 확장 · ’35년까지 3단계 로드맵(융합연구 기반 구축 → 자율연구 운영모델 정착 → 성과 확산) |
| 9 | 자율실험실 산·학·연 협의체 | “출범(’26.8.11., 과기정통부·한국기초과학지원연구원)” | → 구성·규모 보강 권고 · 서울 엘타워, 산·학·연 80개 기관·기업 참여 · 위원장 정유성 서울대 교수, 국가과학기술연구회(NST) 산하 국가과학AI연구센터(NAIS)·한국기초과학지원연구원(KBSI) 공동 간사 · 핵심 임무 : 기술·플랫폼·표준 정립, 레퍼런스 자율실험실 구축, 수요기업 실증 및 민간 확산 |
| 10 | AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실 구축 사업 | “착수보고회 개최(’26.6.12.)” | 사업 개요·6개 기관 및 연구주제는 공개자료와 일치. 착수보고회 장소(가톨릭대 서울성모병원 옴니버스파크) 병기 가능. |
| 11 | 한국제약바이오협회 AI신약연구원 | “개소(’25.10.), 언론 공개 및 본격 가동(’26.6.)” | 국내 최초 SDL 실습교육장 기반의 자율실험 전문교육 과정을 운영 중(’26년 하반기 입문특강·부트캠프 등)인 점 확인됨 → ‘인재 양성 거점’ 서술의 근거로 보강 가능. 개소·가동 시점은 협회 확인 권고. |
| 12 | LG화학·에코프로· JW중외제약 | 연도 일부 표기 (에코프로 ’26/’28, JW중외 ’26) | LG화학 분석연구소는 연도 표기 없음 → 착수 시점 보강 권고. 기업 사례는 공시·보도자료 등 출처 명기 권고. |

[표 3-2] 국외 사례 — ’24년 이전 성과의 최신 후속 확인

| 연번 | 대상 | 현행 | 최신 확인 내용 및 반영(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 영국 리버풀대 | “…(’20), 이후 탐색·합성 시스템으로 확장(’24)하고” (문장 미완결) | → ’24.11. Nature 게재 내용으로 문장 완성 · 이동형 로봇들이 합성 모듈(Chemspeed ISynth)–UPLC-MS–벤치탑 NMR을 연계 · 분석 데이터를 스스로 해석해 다음 단계 진행 여부를 즉시 결정(새벽 3시 분석 → 3시 1분 결정) · 사람과 동등한 수준의 탐색적 화학 연구를 훨씬 빠르게 수행 |
| 14 | 미국 아르곤 Polybot | “(’25), 고분자 역설계·자동합성으로 확대(’26)” | → 근거·처리량 보강 권고 · Nature Communications(’25.2.) 게재 · 제형–공정–후처리–전도도 측정의 전 루프를 시료당 약 15분에 처리, 1일 약 100개 시료 처리량 · ’26.3. 고분자 역설계(inverse design) 확장 성과 발표 |
| 15 | 미국 로렌스버클리 A-Lab | “(‘23 논문, ’26 정정)” | [표 2] 연번 5 참조 — 원 발표치(58종 중 41종, ‘신규’ 표현)와 ’26년 정정 취지(‘신규’ 철회, 57종 중 36종)를 병기. |
| 16 | 미국 브룩헤이븐 NSLS-II | “신규 나노구조 발견(’23) … AI Campaign Pilot으로 확대 중(‘26)” | 최신화되어 있음. AI Campaign Pilot의 시행 시점·참여 규모 보강 시 서술 완결성 제고. |
| 17 | 미국 노스캐롤라이나 주립대 AlphaFlow | “(’23), (’25), (’26)” | 최신화되어 있음. 원 논문(Nature Communications, ’23) 명기 권고. |
| 18 | 일본 이화학연구소 (RIKEN) | “(’22.6.), 이후 오가노이드·임상연구용 세포처리 자동화로 응용을 확대(’25~’26)” | → 후속 내용 구체화 권고 · Maholo LabDroid 기반 망막·뇌 오가노이드 자동 배양으로 확대 · 임상연구용 로봇 세포처리시설 구축(iPSC 유래 망막색소상피세포가 이식용 임상 품질기준 충족) · 관련 후속 연구가 SLAS Technology(’26)에 발표 |
| 19 | 일본 NIMS | “NIMS-OS는 오픈소스로 공개(’23), 이후 NIMO로 개편·확장 … (’26)” | → 내용 정확, 근거 보강 권고 · NIMO는 12종 최적화 알고리즘과 이종(로봇·기존장비·수작업) 실험시스템을 연계, ’26년 논문·코드 공개 · 자동 로봇 전기화학 실험장치(NAREE)와 연계해 리튬금속 전극용 전해질 탐색을 실증 |
| 20 | 일본 도쿄과학대· 도쿄대 | “(‘20)” → dLab “(’25)” | 이미 ’25 dLab으로 최신화되어 있음. 기관명 표기만 정리 필요([표 1] 연번 6). |
| 21 | 중국 중국과기대 (USTC) | “(’23), 이후 ChemAgents 개발 … (’25~)” | 1세대 로봇화학자 ‘샤오라이’(’21) → 2세대 ‘샤오린’ → 다중에이전트 ChemAgents로 이어지는 계보 병기 권고(단, 19개 시설·80개 플랫폼 수치는 [표 2] 연번 8 참조). |
| 22 | 중국 SIAT 페로브스카이트 | “(’26)” | → ’26.1. 공개, 플랫폼명 MARS · 19개 LLM 에이전트·16개 전문 도구를 위계적으로 연계 · 10회 이내 합성 최적화, 수(水)안정성 페로브스카이트 복합소재의 ‘코어–셸–코로나’ 구조를 3.5시간에 설계·검증, 개발속도 약 60배 가속 |
| 23 | 홍콩이공대 (PolyU) | “(’26)” | → ’26.4. 공개, 방법론 보강 권고 · 약 6만 편의 페로브스카이트 관련 논문을 학습한 레시피 언어모델(RLM) 적용 · 학습–생성–질의응답–미세조정–추론–평가–최적화의 7계층 AI 구조 · 50,764회 실험, 챔피언 효율 27.0%·인증 26.5% |
| 24 | 캐나다 Intrepid Labs / 네덜란드 RoboChem / 싱가포르 AI4S | 연도 일부 표기 | · Intrepid Labs : 토론토대 AC 분사(’23), 자율실험 플랫폼 ‘Valiant’(최대 10억 종 제형 탐색 가능), 1,100만 달러 투자 유치. Quotient Sciences와 협력해 AI 설계 제형이 임상 개발 단계 진입 · RoboChem : ’26.4. RoboChem Flex 공개 — 제작비 약 5,000달러 수준의 모듈형 오픈소스 설계로, 전 세계 연구실이 자체 제작할 수 있도록 코드·설계 공개 · 싱가포르 AI4S : ’26.6.16. NRF가 8개 최초 과제 선정 발표(총 S$1.2억). 첨단제조·소재, 바이오메디컬·헬스, 에너지·기후, 디지털 신뢰, 항공·해양 5개 주제. 싱가포르·영국·미국·일본·캐나다 5개국 최대 20개 팀 지원 |

Ⅳ. 그 밖의 수정 · 추가 권고

[표 4] 보완·추가 권고

| 연번 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ‘표준·소프트웨어’ 항목 신설 | 현재 오케스트레이션 SW와 데이터 표준이 각국 항목에 흩어져 있음 — 캐나다 ChemOS 2.0, 일본 NIMS-OS/NIMO 및 MaiML(JIS K 0200), 미국 INTERSECT, EU RAISE의 표준·벤치마크 논의. 확산전략상 ‘표준 선점’이 핵심 쟁점이므로 별도 항목으로 모아 정리 권고(7쪽 편집 메모 ‘chemos 2.0’도 이 항목에서 해소). |
| 2 | 사례별 ‘근거 수준’ 표기 | 동료심사 논문 / 프리프린트 / 기관 보도자료·기업 발표를 구분 표기 권고. 예: Ginkgo는 프리프린트, A-Lab은 정정 이력 존재. 1쪽에 명시한 “정량 성과 중심으로 정리” 방침의 신뢰도를 뒷받침. |
| 3 | ‘자율화 수준’ 구분 열 추가 | 국내 ‘자율실험실’ 표에 자동화 단계 사례가 혼재(예: 포항가속기 빔라인은 측정조건 자동조정 중심). 1쪽 폐루프 정의에 맞춰 ①폐루프 운영 ②부분 폐루프 ③자동화(자율화 추진) 3단계 구분 표기 권고. |
| 4 | 출처 각주 부여 | 현재 표에 출처가 없어 후속 활용·검증이 어려움 → 표별 각주 또는 말미 참고문헌 목록 신설 권고. |
| 5 | 국가별 특징 비교표(1쪽) 신설 | 작성 목적(확산전략 수립)에 맞춰 거버넌스·재원·공동활용 방식·표준화 접근·민간확산 경로를 한 장으로 비교 권고. 예) 미국 : 국립연구소 대형 플랫폼 + 분산 인프라 연계(INTERSECT·OPAL) / 캐나다 : 대학 거점 + 이용자시설 개방 / 유럽 : EU 공동인프라·상호운용(RAISE) / 일본 : 데이터 표준·공동활용 생태계(MaiML·AUTOkobo) / 중국 : 국가사업 + 연맹형 확산·장비 국산화 |
| 6 | 국내 시사점 절 신설 | 국내 사례는 개별 기관 단위 구축이 중심이며, 캐나다 ACDC·미국 OPAL·중국 SIAT 클라우드 인프라와 같은 ‘기관 간 분산 폐루프’ 실증 사례가 없음. 협의체(’26.8.) 출범을 계기로 한 다기관 연계 실증 과제의 필요성을 시사점으로 제시 권고. |
| 7 | 참고 리뷰 논문 활용 | 국내외 현황을 정리한 국제 리뷰가 최근 게재되어 근거자료로 인용 권고. · 「Self-driving laboratories in Korea: a new era of autonomous discovery」, Digital Discovery(RSC), ’26 — 반도체·배터리·화학 제조 기반, K-Biofoundry 등 국내 현황 정리 · 「Autonomous laboratories in China: an embodied intelligence-driven platform to accelerate chemical discovery」, Digital Discovery, ’25 |
| 8 | Genesis Mission 각주 | 5쪽에서 각주 없이 언급됨 → 미국의 AI 기반 과학연구 가속 이니셔티브임을 간단히 각주 처리 권고(INTERSECT·OPAL과 같이 * 표기). |
| 9 | 용어 통일 | ‘자율실험실’과 ‘SDL(Self-Driving Lab)’을 최초 1회 병기 후 통일. ‘오토노머스 랩’(2쪽)은 고유 플랫폼명이므로 유지하되 각주 처리 권고. |
| 10 | 기준시점 갱신 | 1쪽 “’26.8월까지 공개된 자료”는 본문 내용(’26.8.11. 협의체 출범 등)과 정합적임. 다만 본 검토 반영 시 기준시점을 ’26.9월로 갱신 표기 필요. |

Ⅴ. 수정 반영 문안(발췌)

아래는 위 검토의견을 반영한 문안(안)으로, 해당 셀·문장에 그대로 대체 적용 가능함.

□ 국내 사례(2~3쪽)

▪ 2쪽 · KIST–고려대학교

[현행] 금속 나노입자 합성 및 광학특성 측정. 자동화 대비 효율성 500배 이상, 안전사고 예방용 시각 기반 AI 기술(DenseSSD) 개발·탑재 + 이거 최근 결과도 있던데 추가 해도 될거같은데

[수정] 금속 나노입자 합성 및 광학특성 측정. 베이지안 최적화에 조기중단(early stopping)을 접목해 단순 자동화 대비 소재 탐색 효율 500배 이상 향상, 안전사고 예방용 시각 기반 AI(DenseSSD, 검출정확도 95%↑) 개발·탑재(’24). 이후 태양전지 활성층용 은 나노입자를 약 200회 실험으로 자율 도출하는 등 소재군 확대(’26, 확인 필요)

▪ 2쪽 · 한국재료연구원(KIMS) 오토노머스 랩

[현행] 소재·합금 개발 분야로, 아크멜팅·열처리·XRD분석을 자동 연계, 1일 100～200개 물성 데이터 측정이 가능

[수정] 소재·합금 개발 분야로, 로봇팔이 아크멜팅–열처리(튜브퍼니스)–XRD 분석을 전주기 자동 연계(’25.6.). 향후 디지털트윈 실험실 구축, 멀티모달 AI 연동, 대규모 소재 데이터 공개를 추진 ※ 1일 처리량 수치는 출처 확인 후 기재

▪ 2쪽 · KAIST–포스코홀딩스

[현행] 이차전지 양극 소재 조성·합성조건 탐색, 24시간 운영·500회 실험을 가정할 시 93% 탐색시간 단축(84일→6일) 추정

[수정] 이차전지 양극 소재 조성·합성조건 탐색(’25.8.). 24시간 운영·500회 실험 가정 시 탐색시간 93% 단축(84일→6일) 추정. 포스코홀딩스 미래기술연구원은 ’26년 이후 고도화 버전을 자체 실험실에 적용 예정

▪ 2쪽 · UNIST IBS 알고리즘·로봇합성연구단

[현행] 화학반응 및 촉매 발견 연구 분야로, 하루 약 1,000회 화학실험 자동으로 수행 및 페로브스카이트 촉매 탐색 연구, 신규 중간체·생성물 9종 발견 등 성과 도출

[수정] 화학반응 및 촉매 발견 연구 분야로, 하루 약 1,000회 화학실험이 가능한 자체 제작 AI·로봇 플랫폼을 활용. 복잡한 화학반응 네트워크를 정밀 지도화하고, 동일 물질도 반응조건에 따라 다른 생성물로 전환됨을 규명하며 미지의 생성물을 발견(Nature, ’25.9.)

▪ 3쪽 · 한국에너지기술연구원 청정연료연구실

[현행] 촉매 분야 전 과정 무인 자동화연구실로, 수작업 대비 속도 45배 향상·결과 변동성 32% 감소. AI 접목·고도화하여 자율화 추진 중

[수정] 촉매 분야 전 과정 무인 자동화연구실(국내 최초)로, 로봇 2대의 역할 분리를 통해 장시간 연속 운전. 수작업 대비 속도 45배 향상·결과 변동성 32% 감소(숙련자 기준 32일 소요 실험을 약 17시간에 수행). AI 접목·고도화하여 자율화 추진 중(’25~’26)

□ 국외 사례(4~7쪽)

▪ 4쪽 · 로렌스버클리 국립연구소 A-Lab

[현행] 무기 고체의 배합-열처리-XRD 분석-후속 합성조건 결정 자동화를 17일간 353회 실험하여 목표 물질 57종 중 36종 합성 판정(‘23 논문, ’26 정정)

[수정] 무기 고체의 배합–열처리–XRD 분석–후속 합성조건 결정을 자동화, 17일간 연속 운전으로 목표 물질 58종 중 41종을 “신규 화합물”로 합성했다고 발표(Nature, ’23.11.). 이후 신규성 및 구조 동정에 대한 문제 제기로 저자 정정(’26)이 이루어져, ‘신규(novel)’ 표현이 철회되고 성공 건수도 57종 중 36종으로 조정됨

▪ 4쪽 · Ginkgo Bioworks

[현행] GPT-5와 클라우드랩을 연계, 무세포 단백질 합성조건을 최적화하여 6차례 폐루프 실험 반복으로 약 3만 6천개 조건을 탐색, 생산비 40% 절감, 시약비 효율 57% 개선(’26)

[수정] GPT-5와 클라우드랩을 연계, 무세포 단백질 합성조건을 최적화. 6개월간 6차례 폐루프 실험(580개 플레이트)으로 약 3만 6천 개 조건을 탐색해 생산비 40% 절감, 시약비 57% 절감(g당 60→26달러), 역가(titer) 27% 향상(’26.2.) ※ 동료심사 전 프리프린트

▪ 7쪽 · 영국 리버풀대

[현행] …초기 조건보다 수소 발생 활성이 6배 높은 광촉매 혼합물 발굴(’20), 이후 탐색․합성 시스템으로 확장(’24)하고

[수정] …초기 조건보다 수소 발생 활성이 6배 높은 광촉매 혼합물 발굴(’20). 이후 이동형 로봇 다수가 합성 모듈–UPLC-MS–벤치탑 NMR을 연계하고, 분석 결과를 스스로 해석해 다음 단계를 즉시 결정하는 탐색·합성 시스템으로 확장(’24.11.)

▪ 7쪽 · 유럽 말미(편집 메모 자리)

[현행] chemos 2.0 ←이거 확인필요

[수정] (삭제 후, 신설 ‘표준·소프트웨어’ 항목에 기술) 자율실험실 오케스트레이션 소프트웨어로는 캐나다 토론토대(AC)의 ChemOS 2.0(’24), 일본 NIMS의 NIMS-OS·NIMO, 미국 ORNL의 INTERSECT 등이 개발·공개되어 있으며, 장비·AI·데이터 연계의 사실상 표준을 둘러싼 경쟁이 진행 중

Ⅵ. 참고 — 본 검토에 활용한 주요 근거자료

※ 공개된 기관 보도자료·학술지·언론보도를 대조하였으며, 확인되지 않은 항목은 [표 2]에 별도 정리함.

□ 국내

- KIST 보도자료, 「맞춤형 나노소재 스스로 개발하는 스마트 연구실 개발」(’24.4.) 및 DenseSSD, npj Computational Materials(’24.2.)

- 한국재료연구원 보도자료, 「인공지능 기반 전주기 자동화 연구 시스템(KIMS 오토노머스 랩) 개발」(’25.6.)

- KAIST–포스코홀딩스 자율탐색 실험실 관련 보도(’25.8.)

- UNIST/IBS, 「Robot-assisted mapping of chemical reaction hyperspaces and networks」, Nature(’25.9.25.)

- 한국에너지기술연구원, 로봇 기반 무인 촉매평가 실험실 관련 보도자료·기관 웹진

- 과기정통부, 「AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실 구축」 착수보고회(’26.6.12.) 및 자율실험실 산·학·연 협의체 출범(’26.8.11.) 관련 보도

- 이화여대, 국가연구소사업(NRL 2.0) IMMS 선정(’25) 관련 대학 공지

- 「Self-driving laboratories in Korea: a new era of autonomous discovery」, Digital Discovery(RSC), ’26

□ 국외

- A-Lab : Nature(’23.11.) 원 논문 및 Author Correction(’26.1.), 관련 학계 문제 제기 보도

- Polybot : Nature Communications(’25.2.), 아르곤국립연구소 공지(’26.3. 역설계 확장)

- Ginkgo Bioworks–OpenAI : 「Using a GPT-5-driven autonomous lab to optimize the cost and titer of cell-free protein synthesis」 프리프린트 및 발표(’26.2.5.)

- 리버풀대 : Nature(’24.11.) 및 대학 보도자료, ’20년 이동형 로봇화학자 원 논문

- RoboChem : 암스테르담대 HIMS 공지, RoboChem Flex(’26.4.)

- EU RAISE : 집행위 RAISE 페이지, Horizon Europe 2026–27 워크프로그램(HORIZON-RAISE-2027-01-01)

- NIMS : NIMS-OS 보도자료(’23.7.) 및 NIMO 공개 논문(’26)

- RIKEN : Maholo LabDroid 기반 임상용 세포처리시설 및 오가노이드 자동화 관련 논문(SLAS Technology, ’26 등)

- SIAT : 「Knowledge-driven autonomous materials research(MARS)」 기관 공지(’26.1.22.)

- PolyU : 페로브스카이트 태양전지 에이전틱 로봇 시스템 관련 보도(’26.4.)

- 싱가포르 NRF : AI4S 최초 8개 과제 선정 보도자료(’26.6.16.)

- 「Autonomous laboratories in China: an embodied intelligence-driven platform to accelerate chemical discovery」, Digital Discovery, ’25