자율실험실 국내외 대표 사례 참고자료

(과기AI정책센터, ’26.8.31.(월))

검토의견 반영 수정본(v3.6, ’26.9.2.)

【 표기 안내 】 · 파란색 : 검토의견에 따라 수정·보강한 내용 · [확인] : 공개자료로 확인되지 않아 소관 기관·기업 확인이 필요한 사항(원문 수치를 유지하되 표시) · 최종본 확정 시 위 표기를 제거하면 그대로 사용 가능

Ⅰ. 작성 방향

ㅇ (목적) 자율실험실 확산 전략 수립에 앞서 국내외 자율실험실 현황 및 국가별 추진 특징 파악을 위한 대표 사례 조사

ㅇ (구성) 폐루프* 자율실험실 운영 사례를 중심으로 관련 장비·시스템 개발, 공동활용, 기관 간 연계 인프라 현황 등 사항으로 구성

* (폐루프, Closed-loop) AI가 실험 결과를 분석해 다음 실험조건을 자동으로 선정·반영하고, 목표 달성까지 이를 반복하는 순환형 실험 방식

※ ’26.9월까지 공개된 기관·기업 자료, 논문, 언론보도를 기반으로 정량 성과 중심으로 정리

※ 사례별 근거 수준은 ▲논문(동료심사) ▲프리프린트 ▲기관 보도자료·기업 발표로 구분하여 표기

ㅇ (국내) 대학·출연연·기업에서 구축 완료·운영 중인 자율실험실 및 구축·계획 단계 및 자동화 실험실의 자율화 추진 사례 별도 작성

ㅇ (국외) 미국·캐나다·유럽·일본·중국 등 주요국 대표 사례 제시, 공동활용 및 기관·실험실 간 연계 등 국가별 특징 추가

ㅇ (추가) 자율실험실 표준·소프트웨어 동향(Ⅳ), 국가별 추진 특징 비교(Ⅴ), 시사점(Ⅵ)을 신설

Ⅱ. 국내 사례

□ 정부 추진 현황

ㅇ (사업) 「AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실 구축」 사업 신규 착수(’26~’28, 총 495억원/ ’26년 135억원), 착수보고회 개최(’26.6.12., 가톨릭대 서울성모병원 옴니버스파크)

- 범용 1곳·특화 5곳 등 총 6곳의 자율실험실을 구축, K-문샷 프로젝트의 신약개발 가속화 임무를 뒷받침하는 기반 사업

| 구분 | 기관 | 연구주제 |
| --- | --- | --- |
| 범용 | 가톨릭대 | K-CELL 범용 자율실험실 플랫폼(줄기세포 배양 등 공정 자동화·표준화, ’28년까지 연구공정 자동화율 70% 목표) |
| 특화 | DGIST | 액체생검 |
| 특화 | KAIST | 감염병 |
| 특화 | 고려대 | 유전자 전달체 |
| 특화 | POSTECH | 효소공학 |
| 특화 | UNIST | 오가노이드 기반 약물효능평가 |

ㅇ (협의체) 「자율실험실 산·학·연 협의체」 출범(’26.8.11., 과기정통부·한국기초과학지원연구원)

- 기술개발–인프라 공동활용–데이터 축적–표준·인터페이스 정립–실증·확산 전 주기를 아우르는 산·학·연·관 협력 플랫폼으로 운영

- 산·학·연 80개 기관·기업이 참여하며, 위원장은 정유성 서울대 교수, 국가과학기술연구회(NST) 산하 국가과학AI연구센터(NAIS)와 한국기초과학지원연구원(KBSI)이 공동 간사를 수행

- 핵심 임무는 ①자율실험실 기술·플랫폼·표준 정립, ②레퍼런스 자율실험실 구축 등 연구·운영체계 마련, ③수요기업 실증 및 민간 확산

※ 장비·AI 기업 전시, 수요기업–연구자–장비기업 간 1:1 매칭 상담 병행

ㅇ (기초연구) 이화여대 멀티스케일 물질 및 시스템 연구소(IMMS), 국가연구소사업(NRL 2.0) 선정(’25)으로 향후 10년간 자율실험실 공정시스템·AI 기반 소재 설계·시스템 자율화 기술개발 추진

- 소장은 문회리 교수, 10년간 총 1,000억원 규모(연 100억원 내외)의 블록펀딩 [확인]

- 후보물질 탐색–합성–분석–성능평가–응용설계 전주기를 자동화하는 에이전틱 AI를 개발하고, 내·외부 연구자가 함께 활용하는 개방형 플랫폼으로 확장(’35년까지 3단계 로드맵)

□ 자율실험실(구축 완료·운영 중)

| 기관 | 자율화 수준 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| KIST–고려대학교 | 폐루프 | 금속 나노입자 합성 및 광학특성 측정. 베이지안 최적화에 조기중단(early stopping)을 접목해 단순 자동화 대비 소재 탐색 효율 500배 이상 향상, 안전사고 예방용 시각 기반 AI 기술(DenseSSD, 투명용기 검출정확도 95%↑) 개발·탑재(’24.4., 논문) 이후 태양전지 활성층용 은 나노입자를 약 200회 실험으로 자율 도출하는 등 소재군 확대(’26) [확인] |
| 한국재료연구원(KIMS) 오토노머스 랩 | 폐루프 | 소재·합금 개발 분야로, 로봇팔이 아크멜팅·열처리(튜브퍼니스)·XRD 분석을 전주기 자동 연계(’25.6., 보도자료) 1일 100~200개 물성 데이터 측정이 가능 [확인] 향후 디지털트윈 실험실 구축, 멀티모달 AI 모델 연동, 대규모 소재 데이터 공개를 추진 |
| 한국화학연구원(KRICT) 디지털화학연구센터 | 폐루프 | 태양전지, 화학 촉매 등 화학소재 자율 합성 실험실 플랫폼 개발 및 고도화 연구를 수행 및 반도체 소재 합성·소자 제작 SDL, 촉매 SDL을 구축·운영 ※ 구축·운영 개시 시점 및 정량 성과 [확인] |
| 한국기계연구원(KIMM) | 자동화 (자율화 추진) | 자율실험실 장비, 범용 자율실험실 플랫폼·로봇 통합 기술 개발 연구·로봇 연계, AI 최적화와 무인 운영 기술을 개발 중 ※ 사업 착수 시점·과제명 [확인] |
| 포항가속기연구소 PLS-II 9A 빔라인 | 부분 폐루프 (측정 자율조정) | 측정 결과에 따라 노출시간·X선 세기·정렬을 자동 조정, 7일간 14,400회 연속 시료 교환 내구성 검증, 하루 최대 2,000개 시료 자동교환·측정 가능 [확인] |
| KAIST–포스코홀딩스 | 폐루프 | 이차전지 양극 소재 조성·합성조건 탐색(’25.8., 보도자료). 24시간 운영·500회 실험을 가정할 시 93% 탐색시간 단축(84일→6일) 추정 포스코홀딩스 미래기술연구원은 ’26년 이후 고도화 버전을 자체 연구소 실험실에 적용해 차세대 이차전지 소재 개발에 활용 예정 |
| UNIST IBS 알고리즘·로봇합성연구단 | 폐루프 | 화학반응 및 촉매 발견 연구 분야로, 하루 약 1,000회 화학실험이 가능한 자체 제작 AI·로봇 플랫폼을 활용 복잡한 화학반응 네트워크를 정밀 지도화하고, 동일 물질도 반응조건에 따라 전혀 다른 생성물로 전환됨을 규명하며 미지의 생성물을 발견(Nature, ’25.9., 논문) |
| 한국제약바이오협회 AI신약연구원 | 자동화 (교육·실증 거점) | 자율실험실 개소(’25.10.), 언론 공개 및 본격 가동(’26.6.) [확인] AI 신약개발 인재 양성 거점 및 기업과의 신약개발 협력 목적으로 활용 예정 국내 최초 SDL 실습교육장을 기반으로 자율실험 전문교육 과정을 운영(’26) |
| 나노포지에이아이 | – | AI 기반 소재 탐색 전문기업. 배터리 양극재 등 소재 합성 서비스를 제공, 에코프로비엠과 차세대 배터리 소재 PoC 시행 중(’26) [확인] |
| 오믹스에이아이 | 자동화 | 단백체 분석 중심 자율실험실 구축·가동(’26.7.), 검체 입고 및 분석, 데이터 해석까지 전 과정을 자동화하여 관련 서비스 제공 중 [확인] ’26년 온코크로스의 전략적 투자 유치 및 단백체 분석 용역 계약 체결 |

※ (자율화 수준) 1쪽 폐루프 정의에 따라 ▲폐루프(합성–분석–조건선정 순환) ▲부분 폐루프(일부 공정만 자율조정) ▲자동화(자율화 추진 단계)로 구분한 잠정 분류

※ (장비·기술개발) 에이블랩스(리퀴드핸들러), 파크시스템스(자동화계측장비), HB솔루션(정밀측정·공정자동화), 로봇앤드디자인(로봇·자동화) 등 기업이 자율실험실 구축에 필요한 장비 개발·공급 중

□ 자율실험실 구축 추진 중

| 기관 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 한국에너지기술연구원 청정연료연구실 | 촉매 분야 전 과정 무인 자동화연구실(국내 최초)로, 로봇 2대의 역할 분리(시료 식별·장착·분석 / 배치·회수·폐기·소모품 교체)를 통해 장시간 연속 운전 수작업 대비 속도 45배 향상·결과 변동성 32% 감소(숙련 연구원 기준 약 32일 소요 실험을 약 17시간에 수행). AI 접목·고도화하여 자율화 추진 중(’25~’26) |
| 이화여대 IMMS OA-SDL | 산·학·연 공동활용을 위한 오픈 액세스형 자율실험실 구축 중(’26.8.~), 외부 연구자도 클라우드 원격제어로 접속해 실험 가능 |
| LG화학 분석연구소 | 양극재 원료 분석의 전 과정을 자동화해 24시간 운영, AI 기반 데이터 해석을 연계해 자율실험실로 고도화 진행 중 ※ 착수 시점 [확인] |
| 에코프로 | 데이터 표준화·파일럿 수행(’26), 전사 AI 정착 목표 아래 SDL 구축 추진. 개발–양산 리드타임 50% 단축 예상(’28 예정) |
| JW중외제약 | 자사의 AI 통합 플랫폼과 자동화시스템을 연계하여 자율실험실 구축·고도화 추진. 보건복지부 AI 신약개발 지원사업 선정(’26) |

Ⅲ. 국외 사례

□ 미국

ㅇ 국립연구소가 대형 플랫폼을 구축, 대학은 개별 특화 플랫폼 구축, 민간 자본의 투자가 함께 진행됨

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 아르곤 국립연구소 Polybot | 전자 고분자 박막 | 약 100만 개 조합의 7차원 공정 공간에서 AI가 전자고분자 박막의 조성·공정·전기 성능을 폐루프로 최적화해 스케일업 제조 조건 도출(Nature Communications, ’25.2., 논문) 제형–공정–후처리–전도도 측정의 전 루프를 시료당 약 15분에 처리(1일 약 100개 시료), 고분자 역설계·자동합성으로 확대(’26.3.) |
| 로렌스버클리 국립연구소 A-Lab | 무기 고체 | 무기 고체의 배합–열처리–XRD 분석–후속 합성조건 결정 자동화를 17일간 연속 운전, 목표 물질 58종 중 41종을 “신규(novel) 화합물”로 합성했다고 발표(Nature, ’23.11., 논문) 이후 신규성 및 구조 동정에 대한 문제 제기로 저자 정정(Author Correction, ’26.1.)이 이루어져 ‘신규’ 표현이 철회되고 성공 건수도 57종 중 36종으로 조정 나트륨 이온전도체 후보를 자동 합성·분석해 신규 후보상 확인(’25) |
| 로렌스버클리 국립연구소 AutoBot | 금속 할라이드 페로브스카이트 박막 | 박막 합성–광학·이미지 분석–후속 조건 선정을 폐루프로 연계하고 5,000여 개 제조조건 중 1% 미만을 실험해 수주 내 고품질 박막 조건을 도출, 수작업 시 최대 1년 걸릴 탐색을 단축(’25) |
| 브룩헤이븐 국립연구소 NSLS-II | 방사광 X선 산란 측정 | NSLS-II 자율 빔라인의 X선 측정 폐루프에서 데이터 수집·분석·의사결정을 수행, 블록공중합체 신규 나노구조 발견(’23) 최근에는 외부 이용자와 함께 실험하고 AI-ready 데이터를 생산하는 AI Campaign Pilot 실험 프로그램으로 확대 중(’26) |
| 노스캐롤라이나 주립대 AlphaFlow | 미세유체 다단계 화학 | 반도체 나노결정·양자점 합성경로를 자율 탐색, 최대 40개 변수의 다단계 합성경로 발굴(Nature Communications, ’23, 논문), 동적 유동 실험으로 데이터 획득 효율 10배 향상(’25), 현재는 이종촉매 자율실험실로 연구 확대(’26) |
| Ginkgo Bioworks | 단백질 합성 | GPT-5와 클라우드랩을 연계, 무세포 단백질 합성조건을 최적화하여 6개월간 6차례 폐루프 실험(580개 플레이트)으로 약 3만 6천개 조건을 탐색 생산비 40% 절감, 시약비 57% 절감(g당 60→26달러), 역가(titer) 27% 향상(’26.2., 프리프린트) |

ㅇ 통합·분산인프라로 오크리지국립연구소(ORNL)의 INTERSECT*, DOE OPAL** 등이 장비·로봇·컴퓨팅 자원을 연계 추진 중

* 로봇·과학장비 등을 공통 개방형 아키텍처로 연계, AI 분석·실시간 피드백을 지원하는 연구소 단위 통합 인프라. 이후 여러 장비·실험실·시설이 함께 작동하는 대규모 폐루프로 확장 구상

** 아르곤·버클리·오크리지·퍼시픽노스웨스트 국립연구소의 AI·로봇 실험시설과 데이터를 연계해 단백질·미생물·식물 연구의 폐루프화를 추진

- PNNL은 환경분자과학연구소(EMSL)에 혐기성 미생물 표현형 분석 플랫폼(AMP2)을 구축, ’25.12. 커미셔닝 후 ’26.1.부터 가동

- 버클리·아르곤·브룩헤이븐·SLAC·오크리지가 참여하는 SYNAPS-I 등 Genesis Mission*** 연계 자율실험 과제가 병행 추진

*** (Genesis Mission) 미국이 국립연구소의 데이터·계산자원·실험시설을 연계해 AI 기반 과학연구를 국가 차원에서 가속하기 위해 추진 중인 이니셔티브

□ 캐나다

ㅇ Acceleration Consortium(AC)을 중심으로 대학 거점 구축 중이며 캐나다 국가연구위원회(NRC)가 자율실험실을 운영, 민간으로 기술 확산 중

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| Acceleration Consortium(AC) 토론토대 | 다분야 | 연방정부 CFREF*에서 2억 CAD를 지원받아 토론토대의 분야별 6개 자율실험실과 브리티시컬럼비아 대학교(UBC)의 스케일업·산업화 자율실험실 1개를 운영하고 AI·자동화 지원 연구 허브를 구축한 컨소시엄 자체 SDL을 이용자 시설(user facility)로 개방하고 회원기관을 통해 전 세계 30개 이상 SDL에 접근 * The Canada First Research Excellence Fund |
| (동) 토론토대 | 무기소재 | 무기소재 합성, CO₂ 포집·전환, 배터리, 광학, 전자공학 등의 소재 분야 연구 수행, 379회 실험을 통해 Ru계 수전해 촉매 7종을 발굴(’26) [확인] |
| (동) 토론토대 | 유기화학 | 의약품, 유기반도체, 발광소자 등에 활용되는 소재 연구 수행, 252개 유기 레이저 후보 중 51종을 선정·실험해 새로운 발광 소재 후보 발굴(’25~’26) |
| (동) 토론토대 | 의약화학 | 신약 개발용 저분자 단백질 결합체 분야 연구 수행, 정제 전 반응물을 직접 시험해 초기 신약 후보물질 탐색시간을 단축하는 방식으로 연구 중 |
| (동) 토론토대 | 고분자 | 고분자 합성·정제·특성 분석 분야 연구 수행, PFAS 대체 고분자, 약물전달 소재, 전자 고분자 폐기물 분해 연구를 추진 중 |
| (동) 토론토대 | 제형 | 소비재·의약품·식품·농업 분야의 액체·반고체·고체 제형 원료 배합·성능평가 연구 수행, 나노의약품 제형의 고성능 후보군을 도출(’25) |
| (동) 토론토대 | 인체조직 모사 | 오가노이드·신약 분야에서 약물반응 측정 연구 수행, 기존과 유사한 치료 효과를 유지하면서 총 투여량을 낮추는 항암제 순차투여 조건을 발굴(’25) |
| UBC | 스케일업· 사업화 | 분자·소재 합성법을 제조공정으로 확대하기 위한 합성·정제·코팅·전기화학 공정 최적화 연구 수행 |
| AC 주도 ACDC* 분산형 폐루프 실증 | 소재 | 여러 기관의 장비를 하나의 폐루프로 연결한 사례로 클라우드 AI가 서로 다른 지역의 5개 실험실(토론토·밴쿠버·글래스고·일리노이·후쿠오카)의 합성·측정 실험을 조정해 유기 레이저 소재 21종 발굴(Science, ’24, 논문) 2개월 캠페인에서 유기 고체 레이저(OSL) 후보 1,000종 이상을 합성·평가한 결과로, 지난 수십 년간 신규 OSL 후보가 10~20종에 그쳤던 것과 대비 * Asynchronous Cloud-based Delocalized Closed-loop ※ 美 DARPA 분자발견가속프로그램 지원 사례(초기 프로그램) |
| NRC 청정에너지 혁신연구센터(CEI) | – | 배터리 소재 SDL 2기를 설치해 공정 최적화·스케일업을 지원하고 AC와 자율실험실 훈련시설을 조성 중이며 산·학·연 공동연구 거점 역할 수행(’24~) SDL 2기는 「핵심 배터리소재 이니셔티브」(’23~’27) 아래의 BattPAP(중간공정 배터리광물 처리 가속 플랫폼)·BattMAP(배터리소재 가속 플랫폼)으로, 미시소가 시설에서 고성능컴퓨팅·AI 스튜디오와 함께 운영 센터 차원의 성과평가 보고서(Evaluation of the Clean Energy Innovation Research Centre)를 ’25~’26 발간 |
| Intrepid Labs | 의약 | 토론토대 AC에서 분사한 기업(’23)으로, AI·로봇 기반 폐루프를 활용한 의약품 제형 설계·최적화 서비스 제공 중 자율실험 플랫폼 ‘Valiant’로 최대 10억 종 제형 탐색이 가능하며, 기존 방식 대비 약 4분의 1회의 실험으로 고성능 제형을 발굴 1,100만 달러 투자를 유치하고, Quotient Sciences와 협력해 AI 설계 경구제형의 임상 1상 진입을 지원(’26) |

ㅇ (최근 동향) AC는 분산 폐루프 실증 이후 신약·인력양성으로 외연을 확대

- ’26.6. 구조유전체컨소시엄(SGC)과 공식 파트너십 체결 — SGC의 대규모 단백질–리간드 데이터와 AC의 자율실험실을 결합해 신약 초기 탐색을 가속(모든 인간 단백질에 대한 약리 도구 개발을 목표로 하는 Target 2035 연계)

- 캐나다 최초의 가속발견 인력양성 프로그램 CREATE for Accelerated Discovery(AccelD) 출범(NSERC 160만 달러 지원)

□ 유럽

ㅇ 분야별 폐루프 실증과 EU RAISE 등을 통한 공동활용 인프라 구축 및 생태계 조성, 데이터·시스템 상호운용 기반 마련 단계

| 국가 | 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영국 | 리버풀대 | 수소 발생 광촉매 | 이동형 로봇화학자 최초 사례로, 8일간 688회 실험, 초기 조건보다 수소 발생 활성이 6배 높은 광촉매 혼합물 발굴(Nature, ’20, 논문) 이후 이동형 로봇 다수가 합성 모듈–UPLC-MS–벤치탑 NMR을 연계하고, 분석 결과를 스스로 해석해 다음 단계 진행 여부를 즉시 결정하는 탐색·합성 시스템으로 확장(Nature, ’24.11., 논문) |
| 영국 | 애버리스트위스· 맨체스터· 케임브리지대 | 바이오·신약 | Robot Scientist Adam(’09)·Eve(’15)가 가설·실험을 폐루프로 반복하여 효모 유전자–효소 관계를 규명하고 말라리아 치료 후보물질을 발견. 폐루프 자율실험의 원형에 해당하는 초기 사례 |
| 독일 | 카를스루에공대 (KIT) | 효소· 바이오촉매 | 자동 분주·효소반응·활성측정과 베이지안 최적화를 폐루프로 연계해 5차원 반응조건을 자율 탐색, HRP–ABTS 실증에서 10회 반복 후 효소활성을 초기 대비 약 8.9배 향상(’25) |
| 스위스 | ETH Zurich· Swiss CAT+ | 촉매 | 6주간 촉매 144종을 평가, CO₂→메탄올 생성속도 12.6배 향상, 금속 비용·메탄 부산물을 각각 6.3분의 1, 3.2분의 1로 절감(’24.2.) 이후 스위스 AI기업 Atinary와 협력해 탐색공간을 확대, 11개 변수·7개 제약·4개 목적함수로 구성된 2,000만 개 이상 조합 중 0.00072%만 실험해 최적 촉매 조성을 도출(관련 논문이 Chem Catalysis 표지로 게재) 기업 측은 이를 “촉매 R&D 100년치를 6주에” 수행한 1,000배 가속으로 제시 [확인] ’25.12. 세계경제포럼(WEF) 에너지·소재센터가 SwissCAT+ East를 방문·시연 참관 |
| 네덜 란드 | 암스테르담대 RoboChem | 유기합성· 광화학 | 광화학 반응기·자동 NMR·베이지안 최적화를 연계해 수율 개선, 주당 10~20개 분자 합성조건 최적화(Science, ’24, 논문) RoboChem Flex로 제작비 약 5,000달러 수준의 모듈형 장비 개발·실증을 완료하고 설계·제어 SW와 코드를 개방(’26.4.) |

ㅇ 독일 헬름홀츠울름연구소(배터리셀), 노르웨이 SINTEF(배터리제조), 덴마크공과대학교(소재·촉매) 등 자동화 실험실의 자율실험실 도입·구축 중

ㅇ EU 집행위가 AI 과학연구 자원 통합을 위한 가상연구소 RAISE(Resource for AI Science in Europe) 파일럿 출범(’25.11., 코펜하겐 European AI in Science Summit, Horizon Europe 1억 700만 유로)

- 5개 파일럿 토픽 중 「자동화 과학적 발견(Automated Scientific Discovery)」은 기존 실험실을 AI 기반 폐루프로 개조하고 다수 실험실을 연결하는 네트워크형 자율실험 구현을 목표로 제시(토픽코드 HORIZON-RAISE-2027-01-01, 공모 마감 ’27.2.2.)

※ 배정 규모는 자료별로 상이(원문 3,300만 유로 / 공개 워크프로그램상 과제당 약 1,000만 유로 × 3개 과제 = 약 3,000만 유로) [확인]

※ 산업계와의 파트너십을 통한 AI 모델 표준·벤치마크 정립도 과제에 포함되어 있으나, 현 단계에서 확정된 EU 공식 표준은 없음

※ 자율실험실 오케스트레이션 소프트웨어(ChemOS 2.0 등)는 Ⅳ장에 별도 정리

□ 일본

ㅇ 국립연구기관·대학을 중심으로 소재·바이오 분야 폐루프 실증 축적, 분석데이터 통합·표준화와 장비 연계를 병행

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 물질·재료연구 기구(NIMS) | 배터리 전해질 | 회차당 32개 총 384회 실험을 수행, 연속 무인 운전을 실증하고 오케스트레이션 SW인 NIMS-OS는 오픈소스로 공개(’23.7.) 이후 NIMO로 개편·확장하여 12종 AI 알고리즘 지원 및 실제 실험시스템 6종과의 연계·검증 사례를 공개(’26) 자동 로봇 전기화학 실험장치(NAREE)와 연계해 리튬금속 전극용 전해질 탐색을 실증 |
| 산업기술종합연구소 (AIST) AUTOkobo | 분야 공통 | 연구변혁(RX) 추진을 위한 AIST 내부 공동활용형 자율실험 생태계 이니셔티브(’23~)로, ①모듈 개발 및 대여·재사용(로봇팔·디스펜서 등 표준 인터페이스 모듈) ②워크숍 ③노하우·프로토콜 데이터베이스 공유 ④교육 기능을 지원 전체회의를 정례 개최 중(’26.1. 제16회) [확인] |
| 이화학연구소 (RIKEN) | iPSC 유래 망막색소상피 | 인간형 로봇(Maholo LabDroid)과 배치 베이지안 최적화를 결합, 약 2억 개 조합 중 111일간 143개 조건을 실험해 기존보다 색소화 점수 88% 향상(’22.6.) 이후 망막·뇌 오가노이드 자동배양과 임상연구용 로봇 세포처리시설 구축(iPSC 유래 망막색소상피세포가 이식용 임상 품질기준 충족)으로 응용을 확대(’25~’26) |
| NTT 기초연구소 | 산화물 반도체 박막 | 성막–광학평가–후속조건 선정을 폐루프로 연계해 β-Ga₂O₃ 성장 조건을 자율 최적화, 실험주기를 약 3배 단축하고 스퍼터링 방식으로 단결정 박막을 구현, 축적된 데이터에서 박막 품질을 높이는 공정 조건을 도출(’26) |
| 도쿄과학대·도쿄대 | 산화물 박막 | 로봇팔과 6개 장치를 연계하고 베이지안 최적화로 다음 합성 조건을 반복 선정. 반도체 산화물 박막 실증에서 수동 대비 처리량 10배 달성(’20) |
| 도쿄과학대·도쿄대·Rigaku dLab | 리튬이온 양극 박막 | 위 초기 박막 폐루프 실증 연구(’20)를 모듈형 디지털 실험실 dLab으로 확장, 리튬코발트산화물 박막 결정성을 최적화하고 MaiML* 표준 기반 데이터 저장·분석과 후속 실험 연계까지 구현(’25) * Matrix of Analytical Instrument data Markup Language, 일본산업규격(JIS K 0200)으로 지정된 측정·분석용 공통 데이터 표준 포맷 |
| 도쿄대·가나자와대· 규슈대·HORIBA FC-ROPES | 연료전지 촉매층 공정 | 촉매잉크 도포–열풍 건조–촉매막 평가와 베이지안 최적화를 연계, 약 500개 후보 중 24회 실험으로 촉매막의 2단 건조 조건을 도출, 실험속도·탐색효율을 각각 10배 이상 향상(’25) |

※ 도쿄공업대는 ’24.10. 도쿄의과치과대와 통합해 ‘도쿄과학대’로 개편되었으며, ’20년 연구의 책임자는 ’22년 도쿄대로 이동(위 2개 행 공통)

ㅇ 문부과학성은 DxMT(데이터 창출·활용형 머티리얼 연구개발) 사업 등을 통해 데이터 주도형 연구방식을 국가 차원에서 확산

※ (DxMT) 소재 연구 방식을 데이터·AI 중심으로 전환하려는 사업으로, 분야별 연구거점의 데이터 생성·수집·연계 및 AI 활용 연구를 확산하고 자율실험 기반을 조성하고자 함

□ 중국

ㅇ 대학 및 중국과학원이 분야별 자율실험실을 구축하고 민간기업의 자율실험 설비 상용화·서비스가 병행

| 기관 | 분야 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 중국과학원 선전선진기술 연구원(SIAT) | 페로브스카이트 나노결정 | 지식기반 자율 소재연구 플랫폼(MARS)으로 19개 AI 에이전트와 16개 전문 도구를 위계적으로 연계, 페로브스카이트 나노결정 소재 합성을 10회 이내에 최적화 수(水)안정성 복합소재의 ‘코어–셸–코로나’ 구조를 3.5시간 만에 설계·검증하고 개발속도를 약 60배 가속(’26.1.) |
| 중국과학원 선전선진기술 연구원(SIAT) | 합성생물학 | 3개 시설을 클라우드로 연결해 설계–제작–시험–학습 폐루프를 운영하고 원격 실험·공정 확대를 지원하는 공동활용형 대형 인프라로, 정식 가동(’24) 후 현재까지 100개 이상의 기관에 서비스를 제공 중 선전시가 주관하고 SIAT 주도로 선전시제2인민병원·BGI-Research가 공동 구축. 이용자에게는 클라우드랩, 운영자에게는 지능형랩 개념을 결합해 합성–조립–이식–활성화–시험–재설계 전 과정을 자동 수행 ’26.4. 막스플랑크협회–중국과학원 합성생화학 공동연구센터를 SIAT에 개소(양 기관 최초의 합성생물학 전용 공동연구센터) |
| 중국과학기술대 (USTC) | 촉매·화학 | 1세대 로봇화학자 ‘샤오라이’(’21)에서 출발, 로봇 AI 화학자가 376만여 개 후보 중 243회 실험으로 6주 만에 화성 운석 성분 기반 산소발생 촉매의 최적 조성 도출(’23, 논문) 이후 2세대 ‘샤오린’과 다중에이전트 로봇화학자 ChemAgents를 개발(’25~) 전국 19개 분산시설·80개 AI 실험 플랫폼으로 확대 [확인] |
| 홍콩이공대 (PolyU) | 페로브스카이트 태양전지 | 11개 로봇 박스와 101개 기능 모듈을 연결, 약 6만 편의 페로브스카이트 관련 논문을 학습한 레시피 언어모델(RLM)과 학습–생성–질의응답–미세조정–추론–평가–최적화의 7계층 AI 구조를 적용 페로브스카이트 태양전지 제작 실험을 50,764회 수행·평가하고 공정을 반복 개선해 최고 효율 27.0%, 인증 효율 26.5%를 달성(’26.4.) |
| 엑스탈파이 (XTalPI) | 신약·화학· 소재 등 | AI·양자물리 모델과 로봇 워크스테이션을 결합, 신약·화학·소재 분야 폐루프 실험 서비스를 제공하고 Lilly 등 글로벌 빅파마와의 공동개발 파트너십 체결 등 글로벌 시장 진출 중 |

ㅇ 중국과학원은 지능과학자 특별사업(’24~’30)을 통해 자율실험 인프라를 구축하고, 중국과기대 주도로 전국 대학·연구소·기업과 「지능과학자 생태계연맹*」을 구성(’23), 관련 기술의 공동개발 및 자율실험실 간 연계·표준화 추진

* ’26년 기준 전국 19개 분산형 시설, AI 기반 화학·소재 실험 플랫폼 80개를 연계하고 표준 보급 [확인]

ㅇ 베이징시 지원으로 「중관춘 이촹 지능형 실험실 혁신발전연맹」 설립, 장비·AI·표준·인증기관 등 100여 개 기관이 참여해 공통규격 제정, 중국산 장비 실증 및 상용화를 추진(’26~)

- 동 연맹은 자율실험실 분야 중국 최초의 범분야 비영리 산업협력 조직으로 소개되며, ’26.7.14. 중관춘 국제기술거래센터에서 「2026 자율실험실 대회」를 개최(500명 이상 참가, 76개 부스, 전시–피칭–산학연 매칭 병행)

ㅇ (최근 동향) 베이징시는 AI4S 실행계획(’26~’28)에 과학연구 에이전트·도구 개발과 자율실험실 시스템 구축을 과제로 포함, 자율실험실 운영체제 Uni-Lab-OS 등을 대표 성과로 제시(Ⅳ장 참조)

□ 기타 권역별 자율실험실 현황

ㅇ (중동) UAE·사우디 등은 미국 빅테크와 협력해 AI 인프라에 대규모 투자 중이나, 자율실험실은 대학 중심 기술개발 초기 단계

ㅇ (동남아·오세아니아) 싱가포르는 AI4S 사업을 통해 AI·도메인 융합연구·자율실험실 구축 추진, 호주는 공동활용 자율합성 플랫폼 구축

※ (싱가포르) AI4S에 1.2억 싱가포르달러 투자·8개 과제 착수(’26.6.16., 폐루프 소재실험 플랫폼 포함)

첨단제조·소재, 바이오메디컬·헬스, 에너지·기후, 디지털 신뢰, 항공·해양 5개 주제로, 싱가포르·영국·미국·일본·캐나다 5개국 최대 20개 연구팀을 지원

※ (호주) 호주연구위원회(ARC) 지원 NSW 공동 자율합성 플랫폼 구축 [확인]

ㅇ (기타) 글로벌 사우스*의 AI 연구 역량은 주로 인도 등 국가에 집중, 대부분 AI·자동화 연구기반 확충 중

* (글로벌 사우스, Global South) 경제적으로는 개발도상국 및 신흥국이면서 과거 제3세계 등으로 불리던 비서구권 국가의 총칭으로 선진국 위주의 글로벌 노스(Global North)에 대비되는 개념

- (인도) 장비 단위 폐루프 실증과 소재 SDL 구축 시작·개발 중

※ IIT Delhi AILA : 원자현미경의 측정조건을 결과에 따라 반복 조정하는 AI 에이전트 개발 / IIT Madras : 로봇과 AI를 결합한 박막 소재 합성·분석 SDL을 개발 중

Ⅳ. 자율실험실 표준·소프트웨어 동향

ㅇ 장비–AI–데이터를 연계하는 오케스트레이션 소프트웨어와 측정데이터 표준을 둘러싸고 사실상 표준(de facto standard) 경쟁이 진행 중이며, 대부분 오픈소스로 공개되어 선점 효과를 노림

| 구분 | 국가 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ChemOS 2.0 | 캐나다 | 토론토대 Aspuru-Guzik 그룹(AC)이 개발한 자율실험실 오케스트레이션 아키텍처. 실험실을 하나의 운영체제처럼 다루어 제일원리 계산–실험 오케스트레이션–통계 알고리즘을 결합해 폐루프 운영을 지원하며, 유기 레이저 분자 발굴 사례와 함께 발표(Matter, ’24, 논문). 오픈소스로 공개 후속으로 실험계획을 담당하는 베이지안 최적화 엔진 Atlas를 공개(Digital Discovery, ’25, MIT 라이선스)하고 ChemOS 2.0과 결합 — 오케스트레이션(ChemOS)과 의사결정(Atlas)을 분리한 구조 |
| NIMS-OS / NIMO | 일본 | NIMS가 개발한 범용 자율실험 오케스트레이션 SW. NIMS-OS 오픈소스 공개(’23.7.) 후 NIMO로 개편해 12종 최적화 알고리즘과 이종 실험시스템(로봇·기존장비·수작업)을 연계(’26) LLM 연동을 위해 Model Context Protocol(MCP) 기반 NIMO Controller를 후속 공개(’26) |
| MaiML (JIS K 0200) | 일본 | 측정·분석용 공통 데이터 표준 포맷으로 일본산업규격에 지정. dLab 실증에서 표준 기반 데이터 저장·분석과 후속 실험 연계까지 구현(’25) → 데이터 포맷을 국가규격으로 제도화한 유일한 사례 |
| INTERSECT | 미국 | ORNL이 로봇·과학장비를 공통 개방형 아키텍처로 연계하고 AI 분석·실시간 피드백을 지원하는 연구소 단위 통합 인프라. 다수 장비·실험실·시설이 함께 작동하는 대규모 폐루프로 확장 구상 |
| RoboChem Flex | 네덜란드 | 제작비 약 5,000달러 수준의 모듈형 오픈소스 자율합성 장비. 설계·제어 SW와 코드를 개방해 장비 자체의 보급 확산을 도모(’26.4.) |
| EU RAISE | 유럽 | 산업계 파트너십을 통한 AI 모델 표준·벤치마크 정립을 파일럿 과제에 포함(다만 현 단계에서 확정된 EU 공식 표준은 없음) |
| Uni-Lab-OS | 중국 | DeepModeling 오픈소스 커뮤니티와 DP Technology가 공동 발기한 AI 네이티브 분산형 자율실험실 운영체제. 유체시스템·리퀴드핸들러·HPLC·질량분석기·로봇팔·AGV·센서 등 이종 장비를 Modbus·PLC·ROS 2·OPC UA·TCP/IP 등 다양한 프로토콜로 통합하고, 디지털트윈 상태관리와 에이전트 기반 실험을 결합 ’25.4. 오픈소스 공개(v0.8.0)를 거쳐 ’25.12. v1.0 정식 릴리스(개발자 20명 이상 참여, GPL-3.0) → 중국이 SW 계층 표준 경쟁에 본격 진입한 사례 |
| 지능과학자 생태계연맹 ·중관춘 연맹 | 중국 | 자율실험실 간 연계·표준화를 추진하고, 장비·AI·표준·인증기관 등 100여 개 기관이 참여해 공통규격 제정 및 중국산 장비 실증·상용화를 추진(’26~) |

Ⅴ. 국가별 추진 특징 비교

| 구분 | 주도 주체 | 재원·주요 사업 | 공동활용 방식 | 표준화 접근 | 민간 확산 경로 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미국 | 국립연구소 | DOE 사업 | 국립연구소 간 분산 인프라 연계 (INTERSECT·OPAL) | 공통 개방형 아키텍처 | 빅테크 협업 클라우드랩 (Ginkgo) |
| 캐나다 | 대학 (토론토대 AC) | CFREF 2억 CAD | 자체 SDL을 이용자 시설로 개방, 전 세계 30개+ SDL 접근 | 오케스트레이션 SW 공개 (ChemOS 2.0) | 대학 분사기업 (Intrepid Labs) |
| 유럽 | EU 집행위· 개별 대학 | Horizon Europe (RAISE 1억700만 유로) | 가상연구소· 네트워크형 연결 | AI 모델 표준· 벤치마크 정립 과제화 | 오픈소스 장비 보급 (RoboChem Flex) |
| 일본 | 국립연구기관 | 문부과학성 DxMT | 내부 공동활용형 생태계(AUTOkobo) | 데이터 포맷의 국가규격화 (MaiML–JIS) | 장비기업 연계 (Rigaku·HORIBA) |
| 중국 | 대학· 중국과학원 | 중국과학원 지능과학자 특별사업 (’24~’30) | 클라우드 연결 대형 인프라(SIAT) | 연맹 기반 공통규격, 자율실험실 OS 공개 (Uni-Lab-OS) | 설비 상용화· 서비스(XTalPI) |
| 한국 | 정부·출연연·대학 | AI-네이티브 첨단바이오 (495억원, ’26~’28) | 협의체 출범(’26.8.), OA-SDL 구축 중 | 협의체의 표준· 인터페이스 정립 과제 추진 | 장비기업 공급, 기업 자체 SDL |

※ 한국은 개별 기관 단위 구축은 진전되었으나, 기관 간 연계·개방·표준 항목은 착수 단계에 해당

Ⅵ. 시사점

ㅇ (분산 폐루프 실증 부재) 국내 사례는 개별 기관 단위 구축이 중심으로, 캐나다 ACDC(5개 실험실 클라우드 연계), 미국 OPAL(4개 국립연구소 연계), 중국 SIAT(3개 시설 클라우드 연결)와 같은 기관 간 분산 폐루프 실증 사례가 없음

- 협의체(’26.8.) 출범을 계기로 다기관 연계 실증 과제를 조기에 설계할 필요

ㅇ (공동활용 개방) 캐나다 AC는 자체 SDL을 이용자 시설(user facility)로 개방하고 회원기관을 통해 전 세계 SDL 접근권을 제공. 국내는 이화여대 OA-SDL(’26.8.~)이 첫 오픈액세스 사례로, 개방형 운영모델의 성과 검증이 필요

ㅇ (표준 선점) 오케스트레이션 SW·데이터 포맷의 사실상 표준 경쟁이 진행 중. 일본은 측정데이터 포맷을 국가규격(JIS K 0200)으로 제도화했고, 중국은 자율실험실 운영체제 Uni-Lab-OS를 v1.0으로 공개(’25.12.)하며 SW 계층에 진입, 캐나다는 ChemOS 2.0·Atlas를 오픈소스로 배포. 국내도 협의체의 표준·인터페이스 정립 과제를 조기 구체화할 필요

ㅇ (성과 검증체계) A-Lab 사례와 같이 자율실험 성과의 신규성·재현성을 둘러싼 사후 검증 논쟁이 발생하고 있어, 데이터·프로토콜 공개와 제3자 검증 체계 마련이 병행될 필요

ㅇ (장비 국산화) 중국이 연맹을 통해 자국산 장비 실증·상용화를 추진하는 것과 같이, 국내도 장비기업(에이블랩스·파크시스템스 등)과 연계한 실증·조달 경로를 병행 검토할 필요

[붙임] 주요 수정 내역

| 구분 | 항목 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 삭제 | 편집 메모 2건 | 2쪽 KIST–고려대 행의 “+ 이거 최근 결과도 있던데…”, 7쪽 유럽 말미의 “chemos 2.0 ←이거 확인필요” 삭제(후자는 Ⅳ장으로 이관·정리) |
| 수정 | A-Lab(4쪽) | 원 발표(58종 중 41종, ‘신규’ 표현)와 ’26.1. 저자 정정 경위(‘신규’ 철회, 57종 중 36종)를 병기. 확인되지 않은 ‘353회’는 삭제 |
| 수정 | Ginkgo(4쪽) | “시약비 효율 57% 개선” → “시약비 57% 절감(g당 60→26달러)”. 역가 27% 향상·580개 플레이트·프리프린트 단계 병기 |
| 수정 | UNIST IBS(2쪽) | 근거 없는 “페로브스카이트 촉매 탐색”, “신규 중간체·생성물 9종” 삭제, Nature(’25.9.) 성과로 대체 |
| 수정 | 리버풀대(7쪽) | 미완결 문장(“…확장(’24)하고”)을 ’24.11. Nature 성과 내용으로 완결 |
| 수정 | 표기 | MaiML 각주 ‘Languaged’→‘Language’, 연도 약물표기(‘26/`26)를 ’26으로 통일, 캐나다 AC 기관명 셀 조판 정상화, 도쿄과학대 통합 각주 1회로 정리 |
| 보강 | 연도 병기 | 국내 10개 기관에 성과 연도 부여(KIST–고려대 ’24.4., KIMS ’25.6., KAIST–포스코 ’25.8., UNIST IBS ’25.9. 등) |
| 보강 | 최신 성과 | Polybot·리버풀대·RIKEN·NIMS·SIAT·PolyU·Intrepid Labs·RoboChem·싱가포르 AI4S 등 ’25~’26년 후속 성과 반영 |
| 신설 | 자율화 수준 열 | 국내 표에 폐루프 / 부분 폐루프 / 자동화 구분 추가(포항가속기 등 자동화 단계 사례 구분) |
| 신설 | Ⅳ~Ⅵ장 | 표준·소프트웨어 동향, 국가별 추진 특징 비교, 시사점 신설 |
| 보강 (v3.6) | ’24년 성과의 후속 확인 | 스위스 Swiss CAT+(Atinary 협력·2,000만 조합 탐색), 캐나다 ACDC(참여 도시·후보 1,000종 이상 / ’26.6. SGC 파트너십·AccelD), NRC(BattPAP·BattMAP), 중국 SIAT 합성생물학(’26.4. 막스플랑크–CAS 센터), 지능과학자 특별사업(’26.7. 자율실험실 대회, 베이징 AI4S 실행계획), ChemOS 2.0(Atlas 후속) 반영 및 Ⅳ장에 Uni-Lab-OS·NIMO Controller 추가 |
| 표시 | [확인] 본문 16개소 | 공개자료로 확인되지 않아 소관 기관·기업 확인이 필요한 수치·사실 — 이화여대 IMMS 예산규모, KIST 후속성과, KIMS 처리량, KRICT·KIMM 착수시점, 포항가속기 수치, 제약바이오협회 개소시점, 나노포지에이아이·오믹스에이아이, LG화학 착수시점, 토론토대 Ru 촉매 379회, EU RAISE 배정액, AIST 회차, 중국 시설 수(2개소), 호주 ARC |